信江过闸运输船舶标准船型主尺度系列

（征求意见稿）

目  录

前 言	II

1 通则	3

1.1目的	3

1.2适用范围	3

1.3一般要求	3

1.4定义	3

1.5生效、适用及解释	4

2信江过闸干散货船标准船型主尺度系列	5

# 前 言

推进内河船型标准化，是构建现代化内河水运体系的必备要素，也是内河水运节能减排的重要内容。为满足市场需求，在总结和分析前期推进我国内河船型标准化工作以及已有标准船型研发成果的基础上，由交通运输部长江航务管理局组织江西省交通运输厅等有关单位制定了信江过闸船舶标准船型主尺度系列。

信江过闸运输船舶标准船型主尺度系列是在广泛调研的基础上，充分考虑通航技术条件、各航道的差异性、干支流的相通性等因素，遵循船型与航道等级、船闸等通航建筑物相匹配，尽可能简化尺度系列档次，兼顾船型优选及实用性，以及与相关国家标准、交通运输行业标准和行业政策相协调等原则，并经多方案技术经济优化论证研究制定。

本尺度系列的制定和实施，旨在进一步规范信江过闸运输船舶标准船型主尺度，提高航运基础设施的通航效能，促进船舶技术进步和内河航运可持续发展。

本尺度系列由交通运输部长江航务局负责管理及解释。重大事项报交通运输部批准。

# 1 通则

## 1.1目的

为提高航道和船闸等通航设施的利用率，促进船舶技术进步，推进内河船型标准化，特制定《信江过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（以下简称本尺度系列）。

## 1.2适用范围

本尺度系列适用航行于信江船闸的干散货船标准船型，不适用于船舶经营范围内无船闸等通航建筑物的船舶和工程船、航运支持系统船舶等非运输船舶。

## 1.3一般要求

1.3.1 本尺度系列的船型名称包含过闸运输船舶航行区域、船型序列等信息提示,用户可根据需求选取相应的船舶主尺度。

1.3.2 过闸船舶主尺度应满足本尺度系列总长、总宽的有关规定。

1.3.3 本尺度系列所列出的设计吃水为参考值，用户所选取的设计吃水应充分考虑航道、船闸的限制条件。

1.3.4 用户确定船舶高度时，应充分考虑航道、船闸、桥梁及水上过江电缆等对船舶高度的限制。

1.3.5 需在信江和其他水域航行的过闸船舶，其主尺度还应满足相关水域过闸船舶标准船型主尺度系列的要求。

1.3.6按本尺度系列设计的船舶应满足《内河运输船舶标准船型指标体系》（中华人民共和国交通运输部公告 2012年第13号）。

1.3.7 按本尺度系列设计的船舶应符合主管部门及相应法规、规范的有关规定。

1.3.8 按本尺度系列建造的船舶应符合中国造船质量标准的有关规定。船舶的主尺度偏差--总长及总宽允许偏差范围为:L/1000mm及B/1000mm。

## 1.4定义

本尺度系列采用定义如下：

总长—指船体（包括永久性固定结构在内的）最前端至最后端间垂直于舯站面方向量度的距离。符号：LOA 。

总宽—从一舷到另一舷垂直于中线面方向量度（量至船壳外板、护舷材或缘饰材的外侧）的最大距离。符号：BOA。

## 1.5生效、适用及解释

1.5.1 本尺度系列经交通运输部批准后公布施行。

1.5.2 除另有明文规定外,本尺度系列适用于生效之日或以后安放龙骨或处于相应建造阶段的船舶。

1.5.3 本尺度系列由交通运输部长江航务管理局负责管理及解释。重大事项报交通运输部批准。

# 2信江过闸干散货船标准船型主尺度系列

信江过闸的干散货船标准船型主尺度系列应符合表1的要求。

表1 信江过闸干散货船标准船型主尺度系列

| 船型名称 | LOA m | BOA m | 参考设计吃水 m | 参考载货吨级 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信江干货-Ⅰ | 40~45 | 6.6 | 1.6~1.7 | 300~450 |
| 信江干货-Ⅱ | 40~55 | 8.8 | 1.8~2.1 | 450~700 |
| 信江干货-Ⅲ | 60~65 | 11.0 | 2.0~2.5 | 800~1000 |
| 信江干货-Ⅳ | 57~65 | 13.0 | 1.9~3.3 | 1000~1500 |
| 注：1）总宽可下浮2%。 2）表列设计吃水、载货吨级仅供参考，不作选择主尺度的依据。 3）船舶高度应充分考虑航道、船闸、桥梁及水上过江电缆等对船高的限制。 4）总宽大于13.0m的干散货船主尺度直接选用“长江干线过闸干散货船标准船型主尺度系列”。 5）进入其他通航水域的干散货船应满足相关水域过闸干散货船标准船型主尺度系列的要求。 |  |  |  |  |