福建省闽江干流过闸运输船舶

标准船型主尺度系列

（报批稿）

目  录

前 言	2

1.通 则	3

1.1目的	3

1.4定义	4

1.5生效、适用及解释	4

2. 闽江干流过闸干散货船标准船型主尺度系列	4

3. 闽江干流过闸自卸货船标准船型主尺度系列	5

4. 闽江干流过闸集装箱船标准船型主尺度系列	5

5. 编制简要说明	6

5.1闽江干流南平至闽江口航道现状	6

5.2沿江跨河桥梁通航条件	7

5.3闽江水口枢纽特征及过船建筑物通航条件	7

5.4闽江干流内河货运量现状与预测	7

5.5闽江内河船型特点及发展趋势	8

5.6水口枢纽坝下水位治理工程概况	9

5.7南平至马尾Ⅳ航段具备通航1000吨级货船条件。	10

5.8船舶种类	10

前 言

推进内河船型标准化，对推动内河船舶技术进步，提高航道和船闸等通航设施利用率，保障水上交通安全，促进节能减排，降低内河船舶运输成本，提高内河航运竞争力，促进内河航运可持续发展具有十分重要的意义。为满足市场需求，在总结和分析过去十几年来闽江干流常用船型以及已有标准船型研究的基础上，由福建省交通运输厅组织有关单位编制了《闽江干流过闸运输船舶标准船型主尺度系列》。

闽江干流过闸运输船舶标准船型主尺度系列是在广泛调研的基础上，充分考虑闽江干流运输货种、运量需求，与航道、过船建筑物的技术标准等通航技术条件。遵循船型与航道等级、船闸等通航建筑物相匹配，尽可能简化尺度系列档次，兼顾船型优选及实用性，以及与相关国家标准、交通运输行业标准和行业政策相协调等原则，经过多方案技术优化论证研究编制。

本尺度系列的编制和实施，旨在进一步规范闽江干流过闸运输船舶标准船型主尺度，提高航运基础设施的通航效能，促进船舶技术进步和内河航运可持续发展。

本尺度系列由福建省交通运输厅负责管理及解释。重大事项报交通运输部批准。

# 1.通 则

1.1目的    为推动内河船舶技术进步，提高航道和船闸等通航设施的利用率，为水上交通安全提供保障，降低运输成本，提高内河航运竞争力，促进内河航运可持续发展，特制定闽江干流运输船舶标准船型主尺度系列。    1.2适用范围    1.2.1本尺度系列适用于航经闽江干流马尾—南平延福门（经南港航道）并通过水口枢纽过船建筑物的内河干散货船、集装箱船、自卸散货船等标准船型。    1.2.2对于多用途船舶，其主要尺度可参考主要货种所对应的标准船型主尺度系列执行。

1.2.3对于非通过水口枢纽过船建筑物的内河运输船舶，不采取强制实施主尺度系列的方式推进船型标准化。    1.3一般要求    1.3.1 对1.2.1、1.2.2条涉及之船型，其平面尺度应符合本尺度系列规定的总长、总宽的要求。    1.3.2可在满足现行法规和规范的前提下，船东可对船舶设计吃水和型深不作强制性要求，针对市场需求和航道特点，进行适当的调整，但应充分考虑航道（含船闸、升船机）对尺度的限制和交通运输主管部门对通航管理要求。     1.3.3本尺度系列中航速是按单船深静水航速不低于17.0km/h，在满足船舶航行安全的前提下，船东可根据实际自行优化主机配置。     1.3.4按本尺度系列设计的船舶尚应符合法规、规范及交通主管部门规章等有关规定。     1.3.5各主尺度系列中的船舶总宽标准，允许 2 % 的下浮，空载吃水至上层建筑最高固定点高度不得大于6.0m。

1.4定义    本尺度系列采用定义如下：    总长——指船体（包括永久性规定结构在内的）最前端至最后端间垂直于舯站横剖面方向量度的距离。符号：LOA

总宽——从一舷到另一舷垂直于中线面方向量度（量至船壳外缘、护舷材或缘饰材的外侧）的最大距离。符号BOA。

船舶吨位——按载重吨位分类，300吨级（250-349）、500吨级（400-749）、800吨级（700-950）、1000吨级（750-1249）。

## 1.5生效、适用及解释

1.5.1 本尺度系列经交通运输部批准后公布施行。

1.5.2 除另有明文规定外,本尺度系列适用于生效之日或以后安放龙骨或处于相应建造阶段的船舶。

1.5.3 本尺度系列由福建省交通运输厅负责管理及解释。重大事项报交通运输部批准。

# 2. 闽江干流过闸干散货船标准船型主尺度系列

闽江干流过闸的干散货船标准船型主尺度应符合表1的要求。

| 表1 闽江干线过闸干散货船标准船型主尺度系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶吨级 (载重吨) | LOA（m） | BOA（m） | 设计吃水（m） | 备注 |
| 300吨级 | 45-47 | 8.0 | 1．4-1.6 | 兼顾沙溪干支直达 |
| 500吨级 | 52-54 | 10.3 | 1．6-1.9 |  |
| 1000吨级 | 72-75 | 10.8 | 2．0-2.2 |  |

# 3. 闽江干流过闸自卸货船标准船型主尺度系列

闽江干流的过闸自卸货船标准船型主尺度应符合表2的要求

| 表2 闽江干线过闸自卸散船标准船型主尺度系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶吨级 (载重吨) | LOA（m） | BOA（m） | 设计吃水（m） | 备注 |
| 300吨级 | 44-45 | 8.3 | 1.6 | 兼顾沙溪干支直达 |
| 500吨级 | 54-56 | 8.9 | 2.0 |  |
| 800吨级 | 59-62 | 10.8 | 2.2 |  |

# 4. 闽江干流过闸集装箱船标准船型主尺度系列

闽江干流的过闸集装箱船标准船型主尺度应符合表3的要求

| 表3 闽江干线过闸集装箱船标准船型主尺度系列 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOA（m） | BOA（m） | 设计吃水（m） | 参考载箱量（TEU） | 备注 |
| 54-55 | 10.1 | 1.4-1.6 | 24-33 |  |
| 64-65 | 10.1 | 1.7-2.2 | 36-55 |  |

注：1、TEU货箱平均重为13.5t/TEU;当船舶载运货箱和空箱数量超过推荐箱量时,应满足规范和法规的相应要求。

2、若实际载货箱重量大于或小于13.5t/TEU，其载箱量发生变化，船舶结构、性能应满足规范和法规的相应要求。

# 5. 编制简要说明

本系列船型为全国内河主要通航水域十八线高等级航道中闽江干流南平延福门至福州马尾航段运输船舶标准船型主尺度系列。船型系列选取依据如下：

## 5.1闽江干流南平至闽江口航道现状

闽江干流自南平经水口枢纽于淮安头被南台岛分为南港、北港两汊，后于马尾汇合。南平延福门至福州三桥(北港)长173.8km航段，按国家内河Ⅳ级航道标准建设，航道尺度：宽度50m（双线），水深1.9m，弯曲半径330m，本航段已于2004年8月通过验收运行。福州三桥至马尾罗星塔13.9km，航道定级为Ⅱ级航道，航道尺度40（单向）×3.7×550m。

南平延福门至淮安头长158km，自淮头安经南港至马尾罗星塔长40.2km，2010年福州市对南港航道按国家内河Ⅳ级航道标准实施整治，该工程已于2010年12 月22日交工验收并投入运行。

南港已成为闽江内河货船的主通道，北港水运功能转换为旅游功能。

马尾至闽江口（外沙）50km，（通海航道）目前可乘潮通航2万吨级海轮。

## 5.2沿江跨河桥梁通航条件

目前南平至马尾货运船舶走南港航道，所经航道跨河桥梁有22座。现有桥梁的净空尺度基本不影响航运的正常通航。此外，本河段过河高压电缆、通信电缆，均可满足通航净空要求。

## 5.3闽江水口枢纽特征及过船建筑物通航条件

水口三级船闸尺度按IV级航道、通过500吨级一顶二驳船队设计，闸室有效尺度为135.0×12.0×3.0(m)（长×宽×水深），设计通过能力年过坝货运量300万吨,三级船闸实际单向运行一次历时80～90分钟。

水口升船机承船厢有效水域为114.0m×12.0m×2.5m，最大外形尺寸为123.0m×18.6m×7.6m（长×宽×高），自重约1300t,最大升程59.0m。升船机设计通过能力年过坝货运量400万吨（或竹木运量250万立方米，货运量171万吨）。升船机实际单向运行一次历时36分钟。

上、下游引航道的最小曲率半径为330m，通航净空高度7.0m。

## 5.4闽江干流内河货运量现状与预测

闽江干流南平至福州的水运货量根据水口水电站2001-2010年过船建筑物运行统计，年通过量达到100～150万吨。由于水口坝下水位近年来持续下降，2011年通航天数仅47天，运量仅22.5万吨。闽江航运严重受阻。基于闽江水运具有运量大、运价低优势，近年水口水运公司与当地村民自发组织实施货物翻坝转运（水-陆-水）工程，开展货运翻坝运输。据相关人员介绍，2011年翻坝转运的货运量约200多万吨，其中透辉石100万吨，水泥熟料50万吨，煤炭12万吨石英砂10万吨，钽铌矿15万吨，砂20万吨。货物翻坝每吨增加运费10～12元/吨，但比陆运便宜，货主仍选择水运。上述货物其货源稳定，若水口坝下水位治理工程实施后，保持过船建筑物正常通航，其货运量必将快速增长。

根据此次调查分析，适合闽江水运的货运量保守估计，闽江干流货运量将超过1000万吨，其主要分类运量如下：

① 钢铁180万吨，

② 铁矿砂200万吨，

③ 煤、焦炭115万吨，

④ 水泥100万吨，

⑤ 纸浆15万吨，

⑥ 透辉石200万吨，

⑦ 水泥熟料200万吨，

⑧ 石英砂、河砂及人造砂50万吨，

⑨ 钽铌矿30万吨，

⑩ 成品纸及纸板20万吨，

进口废纸62万吨，

人造纸板10万吨，

竹木制品5万吨。

化肥10万吨。

以上14种货运量共计达1197万吨。

## 5.5闽江内河船型特点及发展趋势

闽江船型随着航道整治，水深的增加，船舶载重吨逐渐增大。至八十年代，闽江推广长江顶推船队运营方式，建造了7组1顶2艘300吨级驳船船队在闽江水口以下河段运行。主要运载闽江河砂。随着改革开放的深入，大量民营运输企业成为闽江航运的主力军。顶推船队由于航行受航道弯曲半径，航道宽度以及跨河桥梁的影响较大，作业方式又要求较严密的调度管理等因素而没能推广开来，现在闽江上已无此船型，取而代之的是向机动驳发展，并逐渐发展至目前的自卸式机动驳。且增长迅速。载重吨也越来越大。闽清以下目前乘潮通航最大载重吨可达1500吨。2006年福建省港航管理局组织专家，成立课题组开展闽江船型标准化研究，并提出了闽江自卸式散货船标准船型主尺度系列《福建省地方标准（DB35/T857—2008）》。自卸式散货船相比同型宽干散货船吃水、型深更大，对航道的水深要求更高。

## 5.6水口枢纽坝下水位治理工程概况

水口枢纽建成后，坝下水位持续下降，至目前已下降5米，导致潮汐大幅上溯，目前潮区界已达坝下。据2009年9月实测，距坝下23.5公里处的观音岐站，潮差达1.98～2.33 m。目前闽江千吨货船可乘潮通航至闽清大桥附近，距坝下约14公里。水口坝下水位治理工程，是为解决水口水电站枢纽通航建筑物下游门槛水深不足而设置的反调节水库，本工程主要任务是满足通航要求，改善水口水电站运行条件，工程完建后将恢复原水口水电站枢纽坝下最低通航水位7.64m（黄零）（水口水电站泄放航运基流308m3/s时），同时兴建一座与水口枢纽过船建筑物通过能力相当的一线船闸，使闽江干流航运畅通。下坝址方案在坝下8.3km，即使不考虑乘潮通航的河段长仅剩下6.0km左右，这6公里段的航道水深将随着电站下泄流量的加大而增加，据坝下水位—流量关系推算，当电站下泄流量562 m3/S（一台机）时该河段水位上升0.6m，即水深可达2.5 m，可通航1000级船舶，该流量保证率可达90%以上。有较高的通航保证率。

2011年，福建省发改委委托中国国际工程咨询公司对坝下水位治理工程技术方案进行评估，评估认为：本项目是《闽江高等级航道建设方案（2011-2015年）》中的重点项目，对促进福建省闽江沿线地区经济发展和产业布局调整，实现闽江“十二五”高等级航道建设目标；恢复水口水电站安全稳定运行及沿线生态环境，实现水资源综合开发利用是必要的，符合相关规划要求；同时也是紧迫的，应果断决策，尽快开工建设。

评估与建议：

△船闸尺度由200×12×3.0m调整为200×23×3.0m

△下游最低通航水位由0.0m调整为-1.0m。

## 5.7南平至马尾Ⅳ航段具备通航1000吨级货船条件。

据水口电站坝下水位治理工程可行性研究报告有关水文计算资料：当下泄流量308 m3/s时，该工程坝上水位为7.64 m，使水口电站坝下水位维持原设计高程以上。此时船闸门栏水深大于3.0m；当下泄流量562 m3/s时，水口电站尾水出口处水位8.11m，这时船闸门栏水深可达3.5 m，按GB50139—2004“内河通航标准”规定，此时过闸船舶吃水可达2.2m,满足千吨货船通过，有较高的通航保证率。至于治理工程本身船闸门槛水深，由于设计时已留有约3.0 ～4.0m水位继续下降的富裕量，水深不成问题。

大坝以上至南平段本河段为大坝回水的库区水域，坝上设计最低

通航水位为57.00 m，当坝上库水位达到57.6 m.时，全线水深可达2.5 m，即可满足千吨货船通航。该水位保证率可达90%（2001—2006年逐时累计频率），有较高的通航保证率。

## 5.8船舶种类

根据上述航道条件与货种、货源调研情况，本船型主尺度系列提出的运输船种类及尺度范围为：

运输船提出3种类型——干散货船、自卸散货船、集装箱船；

船型尺度范围——设计吃水T≤2.2m，总宽BOA≤10.8m，空载吃水至上层建筑最高固定点高度不得大于6.0m。在坝下水位治理工程完工后，千吨级船舶可投入运输。