附件1

中华人民共和国交通行业标准

JT 2012-15（计划编号）

珠江干线下游货运船舶船型主尺度系列

（征求意见稿）

Dimensions series standards of cargo vessel for lower reaches of Zhujiangmainriver

201X-XX-XX发布                             201X-XX-XX实施

中华人民共和国交通运输部发 布

- 前  言

本标准的相关标准有：

GB 50139-2004 内河通航标准

JT/T 447.1  内河货运船舶船型主尺度系列  普通货船

JT/T 447.2  内河货运船舶船型主尺度系列  集装箱船

本标准修订由交通运输部珠江航务管理局提出。

本标准由全国内河船标准化技术委员会（SAC/TC 130）归口。

本标准修订主要起草单位：珠江航务管理局、长江船舶设计院、广东省交通运输厅。

参加单位：广东海事局、广西区港航管理局、广西海事局。

本标准修订主要起草人：XXX、XXX、XXX、、、

目    次

1  范围	4

2  术语和定义	4

3  干货船型主尺度系列	5

4  液货船型主尺度系列	6

5  集装箱船船型主尺度系列	6

6  自卸砂船船型主尺度系列	7

珠江干线下游货运船舶船型主尺度系列

（征求意见稿）

1 范围

本标准规定了珠江干线下游自航干货船、液货船、集装箱船和自卸砂船船型主尺度系列。

本标准适用于珠江干线下游的货运船舶。

2 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

珠江干线下游 lower reaches of Zhujiang main river

包括西江梧州长洲枢纽以下，北江韶关以下，东江河源以下及珠江三角洲主航道。

- 2.2

珠江三角洲主航道 the main channel of Zhujiang Delta

交通运输部发布的《全国内河航道与港口布局规划》中珠江三角洲“三纵三横三线”939公里高等级航道。

- 2.3

干货船 dry-cargo ship

载运干燥货物为主的货船，是散货船和杂货船的统称。

- 2.4

液货船 liquids ship

载运油类、化学品、液化气等液体货物的运输船舶。

- 2.5

集装箱船 container ship

以载运集装箱（包括商品集装箱）为主的运输船舶。

- 2.6

自卸砂船self-discharging sand ship

具有自卸（或自吸）功能的载运散装砂石的运输船舶。

- 2.7

船舶吨级 cargo weight changed in some limits

船舶的载货量，及其所接近标准载货吨的范围。

3. 干货船舶型主尺度系列

干货船船型主尺度应符合表1的规定。

表1   干货船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长，m | 型宽，m | 吃水，m |
| --- | --- | --- | --- |
| 300t | 38.0 | 7.8 | 1.6-1.8 |
|  | 40.0 | 8.8 | 1.5-1.7 |
| 500t | 42.0 | 9.0 | 2.0-2.4 |
|  | 45.0 | 9.8 | 1.8-2.2 |
| 1000t | 49.9 | 10.5 | 2.2-2.6 |
|  | 49.9 | 12.8 | 2.6-3.0 |
| 1500t | 49.9 | 14.0 | 2.6-2.8 |
|  | 59.0 | 15.0 | 3.0-3.4 |
|  | 64.0 | 10.8 | 3.4-3.6 |
| 2000t | 66.0 | 15.6 | 3.5-3.6 |
|  | 70.0 | 14.0 | 3.5-3.6 |
|  | 78.0 | 12.8 | 3.3-3.4 |
| 3000t | 72.0 | 15.6 | 3.6-3.8 |
|  | 80.0 | 15.6 | 3.3-3.6 |
|  | 84.0 | 16.2 | 3.1-3.4 |
| 船长可上下浮动2%、船宽可上下浮动2%，吃水为参考值 |  |  |  |

4. 液货船船型主尺度系列

液货船船型主尺度系列应符合表2的规定。

表2   液货船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长，m | 型宽，m | 吃水，m |
| --- | --- | --- | --- |
| 300t | 38.8 | 8.2 | 1.6-1.9 |
|  | 43.0 | 7.8 | 1.6-1.9 |
| 500t | 45.0 | 9.6 | 1.6-2.3 |
|  | 49.0 | 9.2 | 1.6-2.4 |
| 1000t | 49.9 | 10.8 | 3.0-3.2 |
|  | 59.8 | 11.2 | 2.8-3.1 |
| 1500t | 69.3 | 12.8 | 2.8-3.5 |
|  | 69.3 | 13.8 | 2.8-3.2 |
| 2000t | 74.0 | 14.0 | 2.8-3.0 |
|  | 82.0 | 14.8 | 2.6-2.8 |
| 3000t | 90.0 | 16.2 | 3.2-3.6 |
| 船长可上下浮动2%、船宽可上下浮动2%，吃水为参考值 |  |  |  |

5. 集装箱船船型主尺度系列

集装箱船船型主尺度系列应符合表3的规定。

表3   集装箱船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 参考载箱量，TEU | 总长，m | 型宽，m | 吃水，m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500t | 24-42 | 49.0 | 9.8 | 1.6-2.6 |
|  | 24-30 | 40.0 | 9.8 | 1.8-2.4 |
| 1000t | 48-96 | 49.9 | 12.8 | 2.2-3.6 |
|  | 48-96 | 49.9 | 14.0 | 2.8-3.0 |
|  | 42-84 | 56.0 | 10.8 | 2.8-3.0 |
| 1500t | 80-108 | 49.9 | 15.8 | 3.0-3.5 |
|  | 80-112 | 59.0 | 12.8 | 2.8-3.0 |
|  | 72-88 | 64.0 | 10.8 | 3.4-3.6 |
| 2000t | 90-140 | 59.0 | 15.6 | 3.2-3.6 |
|  | 180-200 | 71.0 | 15.8 | 3.2-3.4 |
| 3000t | 220-250 | 86.0 | 15.8 | 3.5-3.8 |
| 船长可上下浮动2%、船宽可上下浮动2%，吃水为参考值。 |  |  |  |  |

6. 自卸砂船船型主尺度系列

自卸砂船船型主尺度系列应符合表4的规定。

表4   自卸砂船船型主尺度系列

| 船舶吨级 | 总长，m | 型宽，m | 吃水，m |
| --- | --- | --- | --- |
| 500t | 42.0 | 12.0 | 1.9-2.2 |
|  | 49.0 | 11.5 | 2.0-2.4 |
| 1000t | 49.9 | 12.8 | 2.2-2.4 |
|  | 52.0 | 11.5 | 2.5-2.9 |
|  | 58.0 | 10.8 | 2.8-3.0 |
| 1500t | 59.0 | 13.0 | 3.1-3.6 |
|  | 68.0 | 14.0 | 3.2-3.6 |
| 2000t | 65.0 | 15.5 | 3.6-3.8 |
|  | 69.0 | 15.0 | 3.8-4.2 |
| 3000t | 86.0 | 15.6 | 3.8-4.2 |
| 船长可上下浮动2%、船宽可上下浮动2%，吃水为参考值 |  |  |  |