ICS 03.020.01

R 80

中华人民共和国国家标准

GB/T   XXXXX—XXXX

城市轨道交通试运营系统测试检验规范

第1部分：地铁和轻轨

System tests and inspection regulation before trial operation of urban rail transit—Part 1: Metro and light rail

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX  发布                        XXXX—XX—XX  实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中国国家标准化管理委员会

目    次

前言	3

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	5

4  总体要求	6

5  测试检验项目	6

5.1  车辆超速保护功能测试	6

5.2  车门安全防护功能测试	6

5.3  列车运行安全防护功能测试	7

5.4  列车追踪运行防护功能测试	10

5.5  列车车站扣车和跳停功能测试	10

5.6  与主时钟系统接口功能测试	10

5.7  专用无线调度及无线广播功能测试	11

5.8  供电系统运行安全功能测试	12

5.9  车站站台火灾联动功能测试	13

5.10  列车区间火灾联动功能测试	14

5.11  区间水泵安全运行功能测试	15

5.12  站台门乘客保护性功能测试	15

5.13  车站综合应急后备功能测试	16

5.14  自动灭火系统模拟启动测试	14

5.15  乘客车站客运服务体验测试	16

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由全国城市客运标准化技术委员会（SAC/TC529）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

城市轨道交通试运营系统测试检验规范

第1部分：地铁和轻轨

# 1  范围

本标准规定了城市轨道交通地铁和轻轨试运营基本条件测试检验的内容、方法和要求。

本标准适用于城市轨道交通地铁和轻轨新建、改建、扩建线路试运营基本条件的测试检验。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1041  城市轨道交通直流牵引供电系统

GB/T 2156  轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例

GB 5599  铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范

GB/T 7928  地铁车辆通用技术条件

GB/T 12758  城市轨道交通信号系统通用技术条件

GB/T 14894  城市轨道交通车辆组装后的检查试验规则

GB/T 16275  城市轨道交通照明

GB/T 20907  城市轨道交通自动售检票系统技术条件

GB/T 30012  城市轨道交通运营管理规范

GB/T 30013  城市轨道交通试运营基本条件

GB 50157  地铁设计规范

GB 50299  地下铁道工程施工及验收规范

GB 50381  城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范

GB 50382  城市轨道交通通信工程质量验收规范

GB/T 50438  地铁安全评价标准

GB 50490  城市轨道交通技术规范

GB 50578  城市轨道交通信号工程施工质量验收规范

GB 50599  地下铁道工程施工及验收规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 地铁  metro（underground railway、subway）

在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行，位于中心城区的线路基本设在地下隧道内，中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上。

[GB/T 50157-2013，术语2.0.1]

- 3.2

轻轨  light rail

在全封闭或部分封闭轨道线路上运行的中运量城市轨道交通方式；其线路通常设于地面或高架桥上，也可延伸至地下结构内。

注：改写GB/T50833-2012，定义2.0.8。

- 3.3

- 试运营  trial operation

城市轨道交通工程所有设施设备验收符合，整体系统可用性、安全性和可靠性经过试运行检验符合后，在正式运营前所从事的载客运营活动。

[GB/T 30013-2013，定义3.3]

- 3.4

- 试运营基本条件  basic conditions of trial operation

城市轨道交通工程进入试运营应达到的建设方面（土建、车辆、机电系统等）和运营方面（组织机构、行车组织、客运组织、安全管理、人员能力、作业规程、公交配套及管理等）的要求。

注：改写GB/T50833-2012，定义9.2.4。

- 3.5

- 测试检验  test and inspection

对设施、设备、系统的运行情况进行抽查和测试，以验证整体系统可用性、安全性和可靠性。

# 4  总体要求

4.1 测试检验前，城市轨道交通地铁和轻轨应符合GB/T 30013规定的基础条件。

4.2 测试检验前，城市轨道交通运营单位应将包含本标准规定测试检验项目在内的调试测试报告等相关文档资料提交给试运营基本条件评审机构。

4.3 试运营基本条件评审过程中，试运营基本条件评审机构应结合工程特点、资料检查和现场踏勘等情况，综合确定抽查的测试检验项目和方案。

4.4 在确保人身安全和设施设备系统运行安全的前提下，城市轨道交通运营单位的岗位人员应按照抽查的测试检验项目和方案要求开展测试检验工作；试运营基本条件评审专家应对测试检验工作进行旁站监督。

4.5 城市轨道交通相关设计、建设、施工、安装和运营等单位应配备应急技术人员、抢险救援物资和工具，为测试检验工作提供保障。

4.6 运营单位应提供汇总的测试检验记录和数据；试运营基本条件评审机构应对测试检验记录和数据进行详细分析，并给出抽查的测试检验项目结果是否符合设计要求的评价意见。对于不符合项目，应提出明确的整改意见。

4.7 延长线的测试检验不应干扰既有线的运营安全和秩序。

# 5  测试检验项目

## 5.1  车辆超速保护功能测试

车辆超速保护功能测试应符合表1的要求，测试记录参照表A.1。

表1 车辆超速保护功能测试要求

| 项目名称 | 车辆超速保护功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证车辆自身超速保护功能的有效性。 |
| 基本规定 | 测试检验前，应取得车辆最高允许运行速度等资料。 |
| 测试方法 | - a） 选择运行区间，列车驾驶员切除列车自动防护（ATP）保护，在人工驾驶模式下行车； - b） 列车驾驶员持续加速至超过列车最高允许运行速度； - c） 记录列车牵引自动切除时的速度。 |
| 结果要求 | - 列车运行速度达到最高允许运行速度后，列车自动实施牵引封锁，当速度低于列车最高允许运行速度后，列车允许牵引。 |

## 5.2  车门安全防护功能测试

车门安全防护功能测试应符合表2的要求，测试记录参照表A.2。

表 2 车门安全防护功能测试要求

| 项目名称 | 车门安全防护功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证车门安全防护的正确性。 |
| 测试方法 | a）列车驾驶员以ATP防护下驾驶列车运行； b）列车运行速度不为零时，列车驾驶员进行开门操作，记录车门动作情况； c）列车运行速度不为零时，在客室内操作乘客紧急手柄解锁车门，记录列车保护动作；在恢复至车门锁闭后，记录是否能解除保护； d）用标准试块测试车门防夹和重开门功能，并测试车门关门压力。 |
| 测试工具 | 标准试块，压力测试仪 |
| 结果要求 | - a） 列车运行速度不为零时，列车驾驶员执行打开车门操作，车门不能打开，车门零速保护功能正常； - b） 列车运行速度不为零时，在客室内操作乘客紧急手柄人工解锁车门，车载信号系统触发紧急制动停车，列车保护动作符合设计要求，在恢复至车门锁闭后能解除保护； - c） 车门防夹、重开门功能以及车门关门压力应符合设计要求。 |

## 5.3  列车运行安全防护功能测试

列车运行安全防护功能测试应符合表3的要求，测试记录参照表A.3。

表 3 列车运行安全防护功能测试要求

| 项目名称 | 列车运行安全防护功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 检验列车超速、限速、轨道尽头停车、退行、反向行车等作业的安全防护功能的有效性。 |
| 基本规定 | 测试检验前，应准备好轨道布置图，进路及运行线定义图及操作手册等。 |
| 测试方法 | a） ATP超速防护测试 1） 列车以ATP防护下行车； 2） 列车加速到发出超速报警，忽略报警继续加速到紧急制动触发； 3） 记录限速显示、报警情况以及触发紧急制动时的速度。 b） 限速区段安全防护测试 1） 在列车自动监控（ATS）上对线路某区间设置临时限速； 2） 列车以ATP防护下行车，加速到线路临时限速值； 3） 记录列车临时限速值、触发常用制动和紧急制动时的速度。 c） 退行速度及距离防护测试 1） 以ATP防护下人工驾驶列车进站，并驾驶列车越过停车点停车，实际越过停车点的距离应小于设计规定距离； 2） 转换反向驾驶模式，并驾驶列车缓行回退，退行速度小于设计规定速度； 3） 回退过程中，记录最大退行速度、回退距离及停准状态，记录触发紧急制动时的回退距离和退行速度； 4） 继续以ATP防护下人工驾驶列车进入下一站。列车到站时，指示驾驶员驾驶列车越过停车点停车，实际越过停车点的距离应小于设计规定的距离。驾驶员转换反向驾驶模式，退行速度超过设计规定速度； 5）回退过程中，记录最大退行速度和回退距离，记录触发紧急制动时的回退距离和退行速度； 6） 继续以ATP防护下的人工驾驶模式驾驶列车进入下一站。列车到站时，指示驾驶员驾驶列车越过停车点停车，实际越过停车点的距离应大于设计规定距离； 7） 转换反向驾驶模式，记录车载ATP反应情况及提示信息。 d） 侧向过岔安全防护测试 1）以ATP防护下行车，列车加速到道岔侧向最高限制速度； 2）记录触发紧急制动时的列车速度。 e） 轨道尽头安全防护测试 1）排列一条到达轨道尽头的进路，以ATP防护下驾驶列车行驶到轨道尽头停车点； 2）列车到达停车点前的整个过程中，记录列车在不同位置的速度值；若列车依然未能减速，列车驾驶员应实施紧急制动。 f） 反向ATP安全防护测试 1） 列车切换驾驶端，以ATP防护下反向行车； 2） 实施列车超速、限速、正常开关门等操作； 3） 记录反向行车情况下ATP安全防护功能的正确性。 g） 站台门安全防护测试 1） 列车以ATP防护下行车； 2） 列车在进站前或者出站过程中，站台门打开，记录列车紧急制动情况； 3） 列车停在站台区域打开站台门，记录列车启动离站情况。 h） 站台紧急关闭按钮防护测试 1） 在综合应急后备设备（如IBP盘）上或站台上，各情况下触发站台紧急关闭按钮，测试列车运行情况； 2） 列车进站前，触发站台紧急关闭按钮，记录列车进入站台区域情况； 3） 列车在站台区域运行中触发站台紧急关闭按钮，记录列车紧急制动情况； 4） 列车停在站台区域触发站台紧急关闭按钮，记录列车启动离站情况； 5） 列车出站时触发站台紧急关闭按钮，记录列车紧急制动情况。 i） 降级模式下闯红灯防护测试 1） 关闭车站前方道岔处的防护信号机或关闭出站信号机； 2） 列车采用点式ATP等降级模式行车，列车运行至防护信号机或出站信号机； 3） 记录列车触发常用制动或紧急制动情况。 |
| 结果要求 | a） 列车运行接近ATP最大允许运行速度行驶，驾驶台显示单元应有报警，加速至最大允许运行速度时，车载ATP应施加紧急制动； b） 限速点设置成功后，若出现超速，列车应触发超速防护制动，超速防护制动点的速度应低于区段临时限速值； c） 进站列车超过站台停车点后，超过距离小于设计规定距离，列车回退超过ATP允许的回退距离或者回退速度超过设计规定速度，车载ATP会触发紧急制动；进站列车超过站台停车点后，超过距离大于设计规定的距离，列车不能进行回退到本站台对位停车； d）按道岔侧向最高限制速度运行，应触发ATP制动，超速防护制动点应低于道岔侧向最高限制速度； e）以ATP人工驾驶模式驾驶列车到达停车点时，列车允许最大速度降为系统限定值，列车越过停车点设定距离后，列车允许最大速度降为零，强行越过应触发紧急制动； f）列车以ATP防护模式反向运行正常，超速、限速等功能防护正确； g）列车在进站前或者出站过程中，站台门打开，列车应施加紧急制动。列车停在站台区域打开站台门，列车不能启动离站； h）在列车进站前、进站中、停靠等情况下触发站台紧急关闭按钮，列车安全防护动作和功能正确； i）列车降级模式下驾驶列车闯红灯防护应触发常用或紧急制动。 |

## 5.4  列车追踪运行防护功能测试

列车追踪运行防护功能测试应符合表4的要求，测试记录参照表A.4。

表 4 列车追踪运行防护功能测试要求

| 项目名称 | 列车追踪运行防护功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 检验列车追踪运行情况下安全防护的有效性。 |
| 基本规定 | 测试检验前，应准备好轨道布置图，进路及操作手册等。 |
| 测试内容 | a） 选取一段区间，前行列车在ATP人工驾驶模式下运行或者在切除ATP下的人工驾驶模式下运行； b） 后续列车以列车自动运行（ATO）驾驶模式紧跟前行列车运行； c） 前行列车分别采取几种速度运行和在区间停车； d） 观察和记录后续列车运行情况。 |
| 结果要求 | 依据前行列车距离和速度变化，后续列车能够自动调整其追踪运行速度并保持一定的安全追踪运行距离，安全距离符合设计要求； |

## 5.5  列车车站扣车和跳停功能测试

列车车站扣车和跳停功能测试应符合表5的要求，测试记录参照表A.5。

表 5 列车车站扣车和跳停功能测试要求

| 项目名称 | 列车扣车和跳停功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证列车站台扣车和跳停功能的有效性。 |
| 测试内容 | a） 在正常运行模式下，一列车以ATO或ATP运行，在中央或车站控制中心设置车站A扣车，车站B跳停； b） 记录车站A列车被扣情况，停站倒计时结束后，检查出站进路是否触发，列车是否能够自动发车； c） 通过ATS取消对车站A的扣车，记录出站进路是否会自动触发； d） 列车以ATO或ATP发车，记录列车在车站B跳停情况。 |
| 测试结果 | a） 车站设置扣车和跳停时，ATS站台图标显示符合设计要求； b） 列车停靠被扣车站后，倒计时结束，自动出站进路不会触发，列车不能发车； c） 车站设置跳停时，列车应不停靠跳停车站。 |

## 5.6  与主时钟系统接口功能测试

与主时钟系统接口功能测试应符合表6的要求，测试记录参照表A.6。

表 6 与主时钟系统接口功能测试要求

| 项目名称 | 与主时钟系统接口功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 用于验证各系统与主时钟系统接口功能的正确性。 |
| 测试方法 | a） 记录信号系统、环控系统、自动售检票系统等系统的服务器及工作站，检查日期和时间是否和主时钟服务器保持一致； b） 将主时钟服务器上的日期和时间设置成比当前时间晚1天1小时10分钟，检查被测系统时间与主时钟时间差是否在误差范围内； c） 断开主时钟服务器的网络连接，检查被测系统的时间是否正常； d） 重新恢复主时钟服务器的网络连接，检查被测系统更新后的时间与主时钟时间差是否在误差范围内。 |
| 结果要求 | a） 当主时钟服务器上的时间和日期设置成比当前时间晚1天1小时10分钟，被测系统工作站和服务器自动更新为与主时钟时间同步，误差范围应符合设计要求； b） 断开主时钟服务器的网络连接后，被测系统服务器和工作站上的日期和时间继续保持正常，符合设计要求； c） 重新恢复主时钟系统的网络连接后，被测系统的工作站和服务器更新为与主时钟时间同步，误差范围应符合设计要求。 |

## 5.7  专用无线调度及无线广播功能测试

专用无线调度及无线广播功能测试应符合表7的要求，测试记录参照表A.7。

表 7 专用无线调度及无线广播功能测试要求

| 项目名称 | 专用无线调度及无线广播功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证专用无线调度及无线广播功能的正确性。 |
| 测试方法 | a）行车调度员对列车无线通话测试 1） 行车调度员采用单呼、组呼和群呼等方式与列车驾驶员无线通话； 2）记录通话接通时间和话音质量。 b）行车调度员或列车驾驶员对列车广播功能测试 1） 行车调度员选择指定列车进行广播或列车驾驶员对当前驾驶列车进行广播； 2） 记录广播接通时间和广播质量。 |
| 结果要求 | a） 行车调度员对列车无线通话的接通时间和通话质量应符合设计要求； b） 行车调度员或者列车驾驶员对列车的广播接通时间和广播质量应符合设计要求。 |

## 5.8  供电系统运行安全功能测试

- 供电系统运行安全功能测试应符合表8的要求，测试记录参照表A.8。

表 8 供电系统运行安全功能测试要求

| 项目名称 | 供电系统运行安全功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证供电系统故障情况下供电系统运行安全保护和切换能力。 |
| 测试方法 | a） 车站低压0.4kV备自投测试 1） 在车站降压变电所，正常运行状态下，模拟1#配电变压器的进线断路器分闸，1#配电变压器失电； 2） 变电所0.4K I段进线断路器跳闸，0.4Kv I段母线失电，0.4kV母线三级负荷断路器分闸； 3） 经调整延时（大于3 s）后，0.4kV母线联络断路器自动合闸，0.4kV I、II段母线均带电； 4） 恢复1#配电变压器的35kV或者10kV断路器，1#配电变压器送电，0.4kV母线联络断路器自动分闸，0.4kV I段进线断路器合闸，0.4kV母线三级负荷断路器合闸，系统恢复。 b） 车站应急照明投入功能测试 车站两路正常照明和两路应急电源失电的情况下，记录应急照明自切投入情况。 c） 牵引变电所越区供电功能测试 1） 现场指定正线一座牵引变电所解列； 2） 执行由左右相邻两座牵引变电所供电的倒闸操作； 3） 记录倒闸操作是否正确； 4） 选择供电分区，进行双边联跳自动转换为大双边联跳操作。记录大双边供电情况下的牵引电压和电流、走行轨对地电压。 |
| 结果要求 | a） 车站低压0.4kV备自投测试 1） 备自投自动切换功能应符合设计要求； 2） 由双路电源供电的一级负荷自动倒闸到另一路备用电源； 3） 三级负荷自动切除符合设计要求。 b） 车站应急照明投入功能测试 在车站两路正常照明和两路应急电源失电后，应急照明依靠备用电源（蓄电池）供电。检查应急电源的切换时间和照度符合设计要求。 c） 牵引变电所越区供电功能测试 1） 越区供电倒闸操作正确； 2） 大双边供电情况下，牵引电压和电流、走行轨对地电压等应符合设计要求。 |

## 5.9  车站站台火灾联动功能测试

车站站台火灾联动功能测试应符合表9的要求，测试记录参照表A.9。

表 9 车站站台火灾联动功能测试要求

| 项目名称 | 车站站台火灾联动功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 车站站台火灾情况下，验证各相关机电系统设备接口联动关系、运转情况及排烟效果。 |
| 基本规定 | a） 测试检验前，具有联动关系的各系统设备处于正常运行模式； b） 若测试对象为非地下车站，则可根据实际情况调整相应测试方法。 |
| 测试方法 | a） 现场确认火灾自动报警系统设备及环控设备进入正常运行状态； b） 在站台候车区点燃烟饼，连续释放烟气； c） 现场监视监控工作站，记录收到火灾自动报警系统的火灾报警信息； d） 现场检查厅台风口风向、梯口风速、车站自动售检票系统、门禁系统、非消防电源切换、电（扶）梯、站台门、车站广播系统、乘客信息系统、视频监视系统等运行和动作情况是否符合设计要求； e） 站台火灾模式执行后，车站人员模拟站厅层进行2个火灾手报操作，记录是否触发站厅火灾模式； f） 测试完毕，各专业设备恢复正常。 |
| 测试工具 | 风速测量计，烟饼，风向标，无线手持台 |
| 结果要求 | a） 火灾自动报警、环境与设备监控等系统的中央和站级监控功能正常； b） 消防联动及各相关系统功能验证正确； c） 火灾自动报警系统能正确、及时报警，触发火警信号； d） 站厅台风口风向、梯口风速应符合设计要求； e） 防、排烟系统能正确启动、排烟模式的稳定性和排烟效果良好； f） 车站应急照明、非消防电源切换正确； g） 车站站台门能按设计要求进行操控； h） 自动售检票系统闸机、通道等相关区域门禁系统、车站广播、车站乘客信息系统、电（扶）梯车站疏散指示等切换、车站视频监视系统、防火卷帘等动作应符合设计要求； i） 站厅层进行手报火灾操作后，站厅火灾模式不应触发，站厅台区应不存在串烟情况。 |

## 5.10  列车区间火灾联动功能测试

列车区间火灾联动功能测试应符合表10的要求，测试记录参照表A.10。

表 10 列车区间火灾联动功能测试要求

| 项目名称 | 列车区间火灾联动功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 列车区间火灾情况下，验证各相关系统设备接口联动关系正确、运转正常。 |
| 基本规定 | a） 测试检验前，确认参与联动的各子系统设备处于正常运行模式； b） 测试对象应为地下区间。 |
| 测试方法 | a） 现场确认所选区间的环控设备调至自动位或远控位； b） 模拟车厢发生火灾，列车在区间停滞，车厢人员向列车驾驶员报告车头（尾）发生火灾； c） 火灾确认后，执行对列车区间火灾联动模式； d） 记录区间两端车站通风设备、区间风速、风向、区间疏散执行标识、疏散车站站台门等动作情况； e） 恢复所有设备至初始状态。 |
| 测试工具 | 无线手持台，风速测量计，风向标 |
| 结果要求 | a） 中央、车站能正确执行区间火灾联动模式； b） 区间两端车站通风设备动作、区间风速和风向、区间疏散标识、疏散车站站台门的动作情况应符合设计要求。 |

## 5.11  自动灭火系统模拟启动测试

自动灭火系统模拟启动测试应符合表11的要求，测试记录参照表A.11。

- 表 11 自动灭火系统模拟启动测试要求

| 项目名称 | 自动灭火系统模拟启动测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证地下车站机电设备房自动灭火系统启动的有效性。 |
| 测试方法 | a） 将灭火控制器的启动输出端与防护区驱动装置连接，驱动装置应与阀门的动作装置脱离； b） 人工模拟防护区内单一回路烟感或者温感探测到火灾信号后，记录防护区内火灾探测器动作情况和相关报警设备、联动设备动作情况； c） 人工模拟同一防护区内两个不同性质探测器（如温感和烟感）探测到火灾报警信息后，记录火灾探测器和相关联动设备动作情况； d） 试验结束后，复位各相关设备。 |
| 结果要求 | a） 防护区内单一探测回路烟感或者温感探测到火灾信号后，灭火控制器启动防护区内警铃等报警设备，同时向火灾自动报警系统输出报警信息。 b） 防护区内两处火灾探测器探测到火灾信号后，灭火控制器启动防护区内外的声光报警设备、向火灾自动报警系统输出火灾信息及关闭防护区通风空调、防火阀等动作正确，符合设计要求。 |

## 5.12  区间水泵安全运行功能测试

区间水泵安全运行功能测试应符合表12的要求，测试记录参照表A.12。

表 12 区间水泵安全运行功能测试要求

| 项目名称 | 区间水泵安全运行功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 验证区间水泵远程监控、水位及故障报警功能正确。 |
| 测试方法 | a） 测试中央和车站环境与设备监控系统远程监控水泵启/停运行情况； b） 测试水泵水位、故障报警功能。模拟低水位报警、中水位启泵、高水位报警，记录现场水泵运行状况和中央、车站环境与设备监控系统显示状态是否一致。 |
| 结果要求 | 区间水泵运行功能应符合设计要求，中央和车站环境与设备监控系统具有远程监测功能，低水位报警、中水位启泵、高水位报警功能正常。 |

## 5.13  站台门乘客保护性功能测试

站台门乘客保护性功能测试应符合表13的要求，测试记录参照表A.13。

表 13 站台门乘客保护性功能测试要求

| 项目名称 | 站台门乘客保护性功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 检验站台门运行对乘客保护功能的有效性。 |
| 基本规定 | 测试检验前，站台门与信号等关联系统联动可靠。 |
| 测试方法 | a） 站台门和车门联动性测试。列车到站和离站，列车驾驶员打开或者关闭车门，站台门相应联动打开或者关闭，记录车门和站台门打开或关闭的联动情况； b） 防夹保护功能测试。将标准试块测试分别在离地不同距离遮挡滑动门，列车驾驶员操作关门。观测滑动门的报警显示、动作情况，并测量滑动门的夹击力。 c） 测量车站站台门和列车车体的间距。 |
| 测试工具 | 标准试块，尺子，秒表，无线手持台，测力计 |
| 结果要求 | a） 站台门和车门联动功能正确； b） 滑动门探测到障碍物应自动弹开，滑动门夹击力应符合设计要求； c） 站台门与车体间隙应符合设计要求。 |

## 5.14  车站综合应急后备功能测试

车站综合应急后备功能测试应符合表14的要求，测试记录参照表A.14。

表 14 车站综合应急后备功能测试要求

| 项目名称 | 车站综合应急后备功能测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | 检验车站综合应急后备功能的有效性。 |
| 测试方法 | a） 隧道火灾模式功能测试。在车站综合应急后备设备（如综合应急后备盘（IBP盘））人工执行一个隧道火灾模式指令，记录区间隧道防排烟设备动作是否正确； b） 车站火灾模式功能测试。在车站综合应急后备设备上人工执行一个车站火灾模式指令，记录相关防排烟设备动作是否正确； c） 站台门应急开启控制功能测试。在车站综合应急后备设备上人工执行上行或者下行站台门开门关门操作，记录站台门动作情况； d） 紧急停车、扣车和放行等功能测试。在车站综合应急后备设备上进行紧急停车、扣车和放行等操作，记录列车运行状态变化情况； e） 自动检票机释放功能测试。在车站综合应急后备设备上进行闸机紧急释放操作，记录车站闸机扇门关闭或者开启状态； f） 车站门禁紧急释放功能测试。车站综合应急后备设备上进行门禁紧急释放功能操作，记录门禁系统动作是否符合设计要求。 g） 消防水泵的启动和停止功能测试。车站综合应急后备设备上进行A泵启动或者停止操作，记录A泵的启动或者停止、指示灯的点亮和关闭情况； h） 电（扶）梯的紧急停止功能测试。在车站综合应急后备设备上进行扶梯A紧急停止操作，记录电（扶）梯A是否停止。 |
| 结果要求 | 车站综合应急后备设备执行相应模式和功能的动作正确，符合设计要求。 |

## 5.15  乘客车站客运服务体验测试

乘客车站客运服务体验测试应符合表15的要求，测试记录参照表A.15。

表 29 乘客车站客运服务体验测试要求

| 项目名称 | 乘客车站客运服务体验测试 |
| --- | --- |
| 测试目的 | - 验证车站客运服务的有效性。 |
| 测试方法 | a） 使用纸币、硬币自助购票或充值，记录出票口输出的票种、数量、找零与购票、充值要求是否相符，记录售票速度是否符合设计要求； b） 使用储值卡、单程票、无效票等进站检票，记录通道阻挡装置开启情况、检票机乘客显示器相关信息提示情况； c） 乘坐电（扶）梯，记录电（扶）梯乘客安全乘梯语音提示是否正确，张贴安全标识是否完整； d） 记录站台乘客信息系统的列车到达倒计时、开行方向等信息显示情况及信息发布功能是否正常； e） 记录是否能够清晰听到车站预录制广播、车站实况广播、以及列车到站自动广播等； f） 在本站刷卡出站，检查记录通道阻挡装置开启情况、检票机乘客显示器提示相关信息情况。 |
| 结果要求 | a） 硬币和纸币购票，出票口输出的票种、数量及找零与购票、充值要求相符，售票速度应符合设计要求； b） 进站检票有效时，检票通道阻挡装置开启，提示相关信息告知乘客进站；无效票刷卡进站，检票机乘客显示器提示错误、检票通道阻挡装置不开启，并发出警报声或警示灯； c） 电（扶）梯的乘客安全乘梯语音提示正确和安全标识完整醒目； d） 站台乘客信息系统显示的列车到达倒计时、列车开行方向等信息正确，以及信息发布功能正常； e） 预录制语音广播、实况广播及列车自动到站广播应能清晰正确； f） 出站检票有效时，检票通道阻挡装置应正常开启，检票机乘客显示器提示相关信息告知乘客出站。 |

# 附  录  A

（资料性附录）

表A.1至表A.15给出了测试检验过程的数据记录要求。

表A.1 车辆超速保护功能测试记录

| 运行区间 | 列车牵引封锁时的速度 | 列车最高允许运行速度 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.2 车门安全防护功能测试记录

| 测试地点 | 测试功能名称 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 列车非零速时，列车驾驶员打开车门操作功能 |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 列车非零速时，客室内乘客紧急手柄人工解锁车门功能 |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 车门防夹及重开门功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.3 列车运行安全防护测试记录表

| 序号 | 测试功能名称 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞬时最高运行速度超速防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 | 限速区段安全防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 退行速度及距离防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 | 侧向过岔安全防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 | 轨道尽头安全防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 6 | 反向ATP安全防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 | 站台门安全防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 8 | 站台紧急关闭按钮防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 9 | 降级模式下闯红灯防护功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.4 列车追踪运行防护功能测试记录表

| 序号 | 前车运行情况 |  | 后车运行情况 |  | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驾驶模式 | 运行速度值 | 驾驶模式 | 运行速度值 | □符合 □不符合 |
| 1 |  | 速度1： |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  | 速度2： |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  | 速度3： |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  | 速度4： |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  | 停车 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |  |

表 A.5 列车扣车和跳停功能测试记录表

| 车站名称 | 测试功能名称 | 测试记录 |  | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ATS站台显示状态 | 列车在站台停车或跳停记录 |  |  |
|  | 扣车功能 |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 跳停功能 |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 扣车功能 |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 跳停功能 |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 扣车功能 |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 跳停功能 |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |  |

表 A.6 与主时钟接口功能测试记录

| 被测设备系统名称 | 测试记录 |  | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与时钟系统网络连接时 | 与时钟系统断网连接时 |  |  |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.7 专用无线调度及无线广播功能测试记录

| 站点或区间名称 | 测试功能名称 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行车调度员对列车无线通话功能 |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 行车调度员或列车驾驶员对列车广播功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.8 供电系统运行安全功能测试表

| 序号 | 测试功能名称 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站低压0.4kV备自投功能 |  |  |  |
| 2 | 车站应急照明投入功能 |  |  |  |
| 3 | 牵引变电所越区供电功能 |  |  |  |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.9 车站站台火灾联动功能测试记录表

| 序号 | 测试步骤 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场检查确认火灾自动报警系统主机及环控设备调至自动位或远控位、所有与测试相关的系统已进入正常运行状态，通风空调系统为当季正常运行模式 |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 | 在站台候车区点燃烟饼，连续释放烟气 |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 监视综合监控系统或者环境与设备监控系统的人机界面是否收到火灾自动报警系统的火警信息 |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 | 检查警铃执行情况 |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 | 检查综合监控系统或者环境与设备监控系统灾害模式执行情况 |  |  | □符合 □不符合 |
| 6 | 检查站厅台风口风向、梯口风速、设备动作情况 |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 | 检查车站照明、非消防电源切换等情况 |  |  | □符合 □不符合 |
| 8 | 检查车站自动售检票系统、门禁系统、电（扶）梯、站台门、广播系统、乘客信息系统、视频监视系统等显示和执行动作情况 |  |  | □符合 □不符合 |
| 9 | 触发站厅层火灾模式（2个手报），记录是否启动站厅模式 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.10 列车区间火灾联动功能测试记录表

| 序号 | 测试步骤 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查确认相关环控设备是否调至自动位或远控位 |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 | 列车在区间停滞，车厢人员向列车驾驶员报告车尾（头）发生火灾 |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 火灾确认后，执行区间火灾联动模式 |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 | 检查模式执行情况 |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 | 检查区间两端车站通风设备动作情况、区间形成的风速、风向 |  |  | □符合 □不符合 |
| 6 | 检查区间疏散标识、疏散车站站台门等 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.11 自动灭火系统模拟启动测试记录表

| 序号 | 设备房 | 防护区内任一火灾探测器报警 |  |  | 同一防护区两不同性质探测器报警 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| 1 |  |  |  | □正常 □不正常 |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  |  |  | □正常 □不正常 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |  |  |  |

表 A.12 区间水泵安全运行功能测试记录表

| 区间 | 测试功能名称 | 测试记录（设备动作情况） |  |  | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵启/停远程监控功能 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
|  | 测试水泵水位、故障报警功能 | 低水位 | 中水位 | 高水位 |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |  |  |

表 A.13 ________站站台门乘客保护功能测试记录表

| 测试功能名称 | 测试记录（测试值及设备动作情况） |  |  | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站台门和车门联动性功能 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 防夹保护功能 | 测试值1 | 测试值2 | 测试值3 |  | □符合 □不符合 |
| 站台门和车门间距 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |  |

表 A.14 _________车站综合应急后备功能测试检验记录表

| 序号 | 测试功能名称 | 测试记录 | 设计要求 | 结果评判 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行隧道火灾模式功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 | 执行车站火灾模式功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 | 站台门应急开启控制功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 4 | 紧急停车、扣车和放行等功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 5 | 自动检票机释放和复位功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 6 | 门禁系统释放功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 7 | 消防水泵启泵和停泵功能 |  |  | □符合 □不符合 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |

表 A.15 乘客车站客运服务体验测试记录表

| 序号 | 站名 | 车站客运服务系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自动售检票系统 |  | 电（扶）梯 | 广播系统 | 乘客信息系统 |
|  |  | 自动售票机 | 自动检票机 |  |  |  |
| 1 |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |
| 2 |  | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 | □正常 □不正常 |
| 操作人： 记录人： 旁站专家： |  |  |  |  |  |  |