中华人民共和国海事局

水上水下活动通航安全影响论证与评估管理办法

第一章　总　则

第一条　为使水上水下活动通航安全影响论证和通航安全评估工作更加科学化、规范化、程序化，最大限度地避免和减少水上水下活动对船舶通航的影响，维护通航秩序，保护通航资源，保障通航安全，促进水运经济的发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》以及《中华人民共和国海事行政许可条件规定》等法律法规及规章，制定本办法。

第二条　本办法适用于公民、法人或者其他组织在中华人民共和国内河通航水域或者岸线上以及国家管辖海域从事可能对船舶通航安全和防治船舶污染产生影响的水上水下活动的通航安全影响论证和通航安全评估（简称“论证与评估”）工作。

第三条　通航安全影响论证是开展涉水工程建设前期工作的重要阶段，是降低因涉水工程建设影响通航安全的重要措施，是涉水工程获得立项审批的必备条件。通航安全评估是水上水下活动开展前的重要工作，是水上水下活动顺利开展及通航安全保障的必要环节，是水上水下活动通航安全许可的主要依据之一。

第四条　通航安全影响论证在对涉水工程建设条件进行调查研究和必要的勘察、科学实验的基础上，依据航运发展规划、港口发展规划、船舶交通现状，分析通航安全形势，

船舶交通流变化、通航环境适应能力、通航安全保障能力，论证涉水工程建设的可行性和通航安全风险,提出优化建设方案、保障通航安全的措施和建议。

通航安全评估工作在对水上水下活动方案进行深入研究和必要的勘察、科学实验的基础上，依据活动水域通航情况，分析活动开展和结束后存在的通航安全风险，提出降低通航风险、保障通航安全的措施和建议。

第五条　下列可能影响船舶通航安全的水上水下活动，应在申报工可报告或项目申请报告前组织开展通航安全影响论证：

（一）建设桥梁、索道、架空电缆等跨越类建筑物；

（二）建设码头、船坞、船台等港口类建筑物；

（三）建设船闸、水闸、防波堤、围埝、坝、浮桥、升船机等拦海（河）类水工建筑物；

（四）建设水下电缆、管道等穿越类水工建筑物；

（五）海上风电工程等孤立类水工建筑物。

下列可能影响船舶通航安全的水上水下活动，应在申请海事管理机构水上水下活动许可前进行通航安全评估。

（一）建设桥梁、索道、架空电缆等跨越类建筑物；

（二）建设码头、船坞、船台等港口类建筑物；

（三）建设船闸、水闸、防波堤、围埝、坝、浮桥、升船机等拦海（河）类水工建筑物；

（四）建设水下电缆、管道等穿越类水工建筑物；

（五）设置、拆除海上平台、系船浮筒、浮趸、缆桩、单（多）点系泊装置、养殖网架、人工岛、鱼礁、导管架、水上水下测试装置；

（六）设置、构筑、拆除水下丁坝、潜坝、护滩带、抛石护岸、防波堤等整治建筑物；

（七）建设取（排）水口、滑道、下河坡道、填海填河造地等设施和构筑物；

（八）划定锚地、航道等；

（九）举行大型水上群众性活动、体育比赛；

（十）打捞沉船、沉物及水上采、吹砂作业；

（十一）在国家管辖海域内进行调查、测量、过驳、大型设施和移动式平台拖带以及捕捞、养殖、科学试验等水上水下活动；在港区、锚地、航道、船舶习惯航路、通航密集区、交通管制区、航行条件受到限制的区域进行的其他有碍航行安全的活动；

（十二）在沿海、内河通航水域进行的超大件拖带、气象观测、测量、地质调查、勘探，航道疏浚与清障、大面积清除水面垃圾、采掘、爆破以及可能影响通航水域交通安全的其他行为。

第六条　论证与评估工作应由业主、建设（施工）单位或活动主办单位委托具有资质的单位开展，并编制《通航安全影响论证报告》或《通航安全评估报告》（以下简称《论证报告》、《评估报告》）。

如水上水下活动对通航安全的影响明显较小，可不编制《论证报告》、《评估报告》。对处在同一水域的、同类工程项目，或是同类船舶进出同一水域的不得开展重复论证和评估。（不得开展重复论证和评估的情况请做重点修改）

第七条　论证与评估工作实行分级管理制度。中华人民共和国海事局负责全国通航安全影响论证与评估的统一管理，具体负责由国务院有关部门核准的水上水下活动项目的通航安全影响论证工作，跨直属海事局辖区的水上水下活动项目的通航安全影响论证与评估工作。中华人民共和国海事局可根据涉水工程建设或活动对通航安全的影响程度，授权直属或省级地方海事管理机构组织审查并出具意见。

直属及省级地方海事管理机构负责所辖区域通航安全影响论证与评估工作，具体负责由省级人民政府有关部门批准的水上水下活动或者中华人民共和国海事局指定管辖的水上水下活动的通航安全影响论证与评估工作，并负责中华人民共和国海事局开展审查活动的前期准备工作。

第八条　论证与评估工作应当遵循保障安全、持续发展、节约资源、统筹兼顾、尊重科学、客观公正的原则。

第二章　论证与评估单位管理

第九条　从事论证与评估工作的单位（以下简称“论证与评估单位”）应具备下列条件：

（一）具有独立法人资格；

（二）

具有开展论证与评估的相关设施、设备；

（三）具有相当数量的航海技术、海事管理专业高级技术职称且通过中华人民共和国海事局组织的通航安全影响论证与评估专门培训的技术人员；能组成满足本办法第十五条规定的人员构成条件的论证与评估项目小组；

（四）具有论证与评估或涉水工程项目设计、技术咨询的良好记录及经验。

第十条　论证与评估单位应对其论证、评估的结论负责。因论证、评估结论错误导致海事行政决策违法，引发水上交通安全事故或致国家公共利益、人民生命财产遭受重大损失的，应承担民事相应的法律责任。

第十一条

拟从事论证与评估工作的单位，应向当地直属海事管理机构或省级地方海事管理机构提出申请，并提交以下资料：

（一）单位法人证书；

（二）

论证与评估单位从业技术人员情况（航海技术、海事管理及港口、航道工程专业人员不少于60%）；

（三）论证与评估实验设施设备情况（大型船舶操纵模拟器、水域环境模拟平台、电子海图开发系统、VTS实验室、航海图书资料室及电子图书库等）；

（四）

从事通航安全影响论证和（或）通航安全评估或其它项目设计、咨询的证明材料；

（五）

其它相关资料。

第十二条　当地海事管理机构要加强对论证评估单位管理，防止技术、人员、设施设备等不符合条件的单位参与通航安全影响论证与评估工作。

第三章   论证与评估

第十三条　通航安全影响论证应于涉水工程立项阶段开展。通航安全评估一般应在申请水上水下活动许可之前开展。

第十四条　业主、建设（施工）单位或活动主办单位应委托符合条件的单位编制通航安全影响论证报告或通航安全评估报告。

第十五条　论证与评估单位开展论证与评估工作时，应成立项目小组，项目小组应满足以下条件：

（一）项目小组成员至少由3人以上组成，其中本单位人员不少于80％；

（二）航海类高级职称人员不少于60％，其他人员应具备中级及以上技术职称或5年以上航海技术、海事管理专业的工作经历；

（三）项目负责人应具有10年及以上航海技术、海事管理专业工作经历和高级职称。

第十六条　论证与评估应采取科学方法和技术手段，全面系统分析水上水下活动对通航安全和防治船舶污染的影响、存在的安全隐患和潜在风险，提出减少或降低风险的通航安全保障措施和建议。

第十七条　论证与评估依据主要包括：

（一）设计规范与通航标准；

（二）船舶控制理论与技术和航海习惯做法（经验）；

（三）水上交通安全管理理论与技术；

（四）水上交通安全管理法律、法规及相关规定；

（五）有关部门的批复性文件、相关专题论证与评估结论或意见等；

（六）设计方案、活动（施工）方案及有关技术图纸、资料。

第十八条　论证与评估单位应在论证与评估前进行现场踏勘、资料收集，并到项目所在水域附近的水上水下设施单位、相关航运企业以及海洋、海事、航道、引航、渔业等部门开展公众调查和征求意见，在报告审查中应当予以说明。论证与评估单位应采用以下方法和手段开展论证与评估：

（一）数据、资料综合研究分析等规范性论证；

（二）数学模型、航海习惯及经验计算；

（三）船舶操纵模拟试验；

（四）

专家咨询；

（五）案例分析；

（六）其它有效的方法、手段。

第十九条　论证与评估水上水下活动对通航安全的影响、安全隐患和潜在风险时应：

（一）综合考虑水上水下活动所在水域及附近水域通航基础设施（包括港口、锚地、航道等）、航运现状及发展规划；

（二）收集和分析水上水下活动所在水域及附近水域近三年以上的事故情况、船舶交通流情况；

（三）分析在不同气象、水文、水道条件下与通航的相互影响，并充分考虑其最不利情况；

（四）综合考虑通航尺度、船舶操纵等船舶通航动态、静态要素及技术要求；

（五）对影响因素、风险程度进行定性、定量分析，对重大影响应进行定量风险预测和计算；

（六）及时更新论证与评估过程中涉及涉水工程建设设计、施工组织方案的调整和变更。

第二十条　通航安全影响论证要素主要包括：

（一）有关通航设计参数选取的规范性；

（二）有关通航设计参数与港口、航道、航运、船型发展以及总体规划、岸线使用、功能区划的符合性和适应性；

（三）工程选址、平面布局的合理性；

（四）工程建成后对通航资源、通航秩序的影响分析。包括永久性构（建）筑物对航道资源的影响及占用可航水域尺度分析，工程运行对船舶航行与作业安全、相关水域航运生产、防治船舶污染的影响，安全隐患和潜在风险分析等；

（五）系统保障措施分析，包括工程建设方案的调整优化建议、安全设施和应急保障设施的配备建议、工程运行限制性条件？、落实安全生产主体责任的相关措施、通航标准及法律法规约束等（？）。

第二十一条　通航安全评估要素主要包括：

（一）活动组织方案及其占用水域的符合性和适应性；

（二）活动所需船舶和设施的航行、停泊、作业安全性分析；

（三）活动或建设期间通航安全影响分析，包括占用水域及船舶、设施活动或临时性构筑物对船舶航行与作业安全、施工作业安全、防治船舶污染的影响，隐患和潜在风险分析等；

（四）系统保障性分析，包括施工？方案的调整优化建议、安全设施和应急保障设施的配备建议、落实安全生产主体责任的相关措施、活动（建设）限制性条件？、活动（建设）单位安全保障措施、活动（建设）期间现场维护和交通组织建议、通航标准及法律法规约束等？。

第二十二条　论证与评估单位应按照本办法的规定认真开展通航安全影响论证或通航安全评估，采集的数据资料应真实有效，研究结论可信，具有可追溯性。在完成通航安全影响论证或通航安全评估后，应按本办法附录一、附录二的格式和内容要求分别编制《论证报告》或《评估报告》。

第二十三条　《论证报告》或《评估报告》的扉页应列明全部编写人员的姓名、所在单位、职称、专业背景、工作年限和编制分工等资料，由编写人员签字认可,并将下列有关文件和研究成果作为附件：

（一）数学模型计算、分析成果；

（二）船舶操纵模拟试验成果报告；

（三）

有关专项研究成果专家审查意见。

附图应包括但不限于以下内容：

（一）活动水域最新扫测图或水下地形图（比例尺不小于1：5000）；

（二）工程设计总平面布置图；

（三）实测船舶航路或航迹线图；

（四）活动水域船舶航路（航道）及附近涉水工程与本工程平面布置位置关系图；

（五）港口规划图。

以上有关文件、研究成果和资料必须经相关专业部门认可并标明出处。

第四章   论证与评估管理

第二十四条《论证报告》或《评估报告》编制完成后，由业主或建设（活动）单位向当地海事管理机构提出审查申请。申请时，须提交申请报告、《论证报告》或《评估报告》、设计文件等资料和图纸以及相关电子文档。

第二十五条 由中华人民共和国海事局负责审查的《论证报告》或《评估报告》，部直属或省级地方海事管理机构对申请单位提交的《论证报告》或《评估报告》的格式、内容和其它材料应进行形式审查，认为不符合要求的，应退回申请单位修改或补充；符合要求的，申请中华人民共和国海事局组织审查。

第二十六条　专家评审会议的专家组成人员应从中华人民共和国海事局通航安全影响评估专家库（以下简称“专家库”）中挑选。负责组织审查的海事管理机构应提前3天将《论证报告》或《评估报告》提供给参加评审会的专家。专家组一般由5名及以上专家组成，且专家总数为单数，推荐一名资深专家担任专家组组长，专家人选要充分考虑拟评审的《论证报告》或《评估报告》所涉及到的工程（活动）类别、规模、复杂程度及对通航安全或防治船舶污染的的影响程度等条件，力求专业涵盖全面、确保评审科学性与公正性。在审查过程中专家组组长应根据每名专家的特长进行分工；专家对负责评审的《论证报告》或《评估报告》相应部分进行审查，提出审查意见并签字确认；专家组组长汇总每名专家意见后形成专家组评审意见，组织全体专家讨论通过。

与涉水工程或水上水下活动有利益关系的人员不得担任专家组成员。

第二十七条　专家库由中华人民共和国海事局以及直属和省级地方海事管理机构负责建立和管理，专家库人员应由航海、引航、设计、港口及航道工程的技术专家，工程咨询部门专业人员，航海院校、科研部门、航海学会以及海事管理机构的人员构成。

第二十八条　论证与评估单位应根据专家审查意见对《论证报告》或《评估报告》进行修改完善，并根据专家评审意见形成书面修改说明附在报告中。业主或建设单位应及时向具有审查权限的海事管理机构提交经修改完善的《论证报告》或《评估报告》，相应海事管理机构应及时审查并出具意见。

由中华人民共和国海事局授权由部直属及省级地方海事管理机构负责的通航安全影响论证工作，部直属及省级地方海事管理机构完成审查后，应向中华人民共和国海事局报备有关评审会中专家、代表和项目的评审意见以及对外出具的审查意见等。

第二十九条　业主、建设单位、活动主办单位应按经海事管理机构组织审查通过的《论证报告》或《评估报告》及专家审查意见落实有关通航安全保障、防治船舶污染的措施和管理要求。

第三十条　修改完善后的《论证报告》、《评估报告》及专家审查意见是涉水工程立项审批、海事管理机构水上水下活动行政许可的条件，同时也是业主、建设单位或活动主办单位落实安全主体责任、海事管理机构实行现场监督管理和运营管理的重要依据。

第三十一条

第三十二条　论证与评估产生的费用由业主、建设单位或活动主办单位承担。

第三十三条　《论证报告》或《评估报告》经海事管理机构批复后，相关水上水下活动内容或其周围通航秩序、环境有重大变化的须重新履行评审程序。

第五章　附　则

第三十四条　各级海事管理机构及其所属单位不得以任何名义参加与论证、评估工作有关的商业活动，不得干扰或要求业主、建设单位或主办单位选择《论证报告》和《评估报告》的编制单位。

第三十五条　工程设计单位不得为自行设计的项目编制《论证报告》和《评估报告》。

第三十六条

直属及省级地方海事管理机构可根据辖区实际制定通航安全影响论证和评估工作实施细则。

第三十七条　本办法由中华人民共和国海事局解释。

第三十九条  本办法自年月日起实行。2011年 5月23日发布的《中华人民共和国海事局水上水下活动通航安全影响论证与评估管理办法》同时废止。