附件

公路养护工国家职业标准

（征求意见稿）

1.职业概况

1.1 职业名称

公路养护工。

1.2 职业定义

使用机械设备、仪器、工具从事公路养护的人员。

1.3 职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.4 职业环境条件

室外、噪声、有毒、有害、粉尘、危险。

1.5 职业能力特征

有学习、计算能力；有空间感、形体知觉和色觉；手指、手臂灵活，动作协调。

1.6 基本文化程度

初中毕业或相当文化程度。

1.7 培训要求

1.7.1 培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：初级不少于180标准学时；中级不少于150标准学时；高级不少于120标准学时；技师不少于120标准学时；高级技师不少于90标准学时。

1.7.2 培训教师

培训初、中、高级人员的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或本专业（相近专业）中级及以上专业技术职务任职资格；培训技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或本专业（相近专业）高级专业技术职务任职资格；培训高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上或本专业（相近专业）高级专业技术职务任职资格。

1.7.3 培训场地设备

理论培训场地应具有可容纳20名以上学员的多媒体教室。实际操作培训场地应能满足培训需要，且有相应的设备、仪器和必要的工具、机械，光线充足、安全设施完善。

1.8 鉴定要求

1.8.1适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2申报条件

——初级（具备以下条件之一者）

（1）经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）在本职业连续见习工作2年以上。

——中级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业初级职业资格证书后，累计从事本职业工作3年以上，经本职业中级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业初级职业资格证书后，累计从事本职业工作5年以上。

（3）累计从事本职业工作7年以上。

（4）取得中等以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

——高级（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业中级职业资格证书后，累计从事本职业工作4年以上，经本职业高级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业中级职业资格证书后，累计从事本职业工作6年以上。

（3）取得高等职业学校或高级技工学校本职业（专业）毕业证书。

（4）取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相近专业毕业生，连续从事本职业工作2年以上。

——技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业高级职业资格证书后，累计从事本职业工作5年以上，经本职业技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业高级职业资格证书后，累计从事本职业工作7年以上。

（3）取得本职业高级职业资格证书的高等职业学校或高级技工学校本职业（专业）毕业生，连续从事本职业工作满2年。

——高级技师（具备以下条件之一者）

（1）取得本职业技师职业资格证书后，累计从事本职业工作6年以上，经本职业高级技师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（2）取得本职业技师职业资格证书后，累计从事本职业工作8年以上。

1.8.3鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用现场（或模拟养护场所）实际操作和口试等方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

1.8.4考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名考评人员；技能操作考核考评员与考生配比为1:5，且不少于3名考评员；综合评审委员不少于5人。

1.8.5鉴定时间

理论知识考试时间为120分钟；技能操作考核时间：初级不少于60分钟，中级不少于90分钟，高级工、技师、高级技师均不少于120分钟；综合评审时间不少于30分钟。

1.8.6鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行；技能操作考核在具有必要的工具、机械、仪器和材料等的公路养护现场或模拟养护场所进行。

2.基本要求

2.1 职业道德

2.1.1职业道德基本知识

2.1.2职业守则

（1）遵纪守法，爱岗敬业。

（2）忠于职守，吃苦耐劳。

（3）谦虚谨慎，团结协作。

（4）规范操作，保证质量。

（5）钻研业务，提高技能。

（6）安全生产，文明施工。

2.2 基础知识

2.2.1公路基本知识

（1）公路路线的一般知识。

（2）路基、路面的分类、组成结构和作用。

（3）桥梁、隧道、涵洞的分类、组成结构和作用。

（4）交通工程及沿线设施养护的分类、组成结构和作用。

（5）公路的绿化与环境保护。

2.2.2公路养护常用材料

（1）岩、土的种类及其工程性质。

（2）砂石材料的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（3）水泥、石灰的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（4）水泥混凝土和砂浆的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（5）沥青的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（6）沥青混合料的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（7）钢材和木材的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（8）路用工业废料的技术性质、技术要求及其检验和应用。

（9）公路废旧材料的循环利用技术性质、技术要求极其检验。

2.2.3公路测量的基本知识

（1）距离丈量和直线定向的方法和要求。

（2）角度测量的方法和要求。

（3）水准测量的方法和要求。

（4）公路中线测量的方法和要求。

（5）横断面测量的方法和要求。

（6）工程放样的方法和要求。

2.2.4工程识图

（1）道路工程制图的基础知识。

（2）识读简单道路工程图纸。

（3）简单绘图知识。

2.2.5班组生产与管理

（1）班组生产与管理知识。

（2）养护定额使用与作业计划、生产图表绘制。

（3）公路技术状况检查与评定。

（4）资料记录和整理。

（5）计算机及现代电子信息技术基本操作知识。

2.2.6安全生产知识

（1）公路养护作业安全操作规程。

（2）公路养护环保知识。

（3）安全用电知识。

（4）安全防火知识。

（5）安全生产与自然灾害应急知识。

（6）应急处置和急救知识。

2.2.7公路工程养护的技术标准和政策

（1）公路养护的方针、政策和规定。

（2）公路工程技术标准的基本知识。

（3）公路工程养护技术规范。

2.2.8公路工程养护机械（1）养护机械功能及作用。

（2）养护机械基本操作。

（3）养护机械常见故障处理。

2.2.9相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》。

（2）《中华人民共和国公路法》。

（3）《公路安全保护条例》

（4）《中华人民共和国道路交通安全法》。

（5）其他相关法律、法规。

3.工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 初级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路基养护 | （一）路肩养护 | 1.能清除路肩杂物，修剪路肩草，保持路肩整洁 2.能修理路肩坑洼、隆起、塌陷 3.能用砂石或稳定材料加固路肩 | 1.保持路肩整洁的方法 2.修理路肩坑洼、隆起、塌陷的方法 3.路肩坡度的要求 |
|  | （二）防护与加固工程养护 | 1.能清理路基塌方 2.能用铺草皮或植树方法防护边坡，清除挡土墙、护坡杂草 3.能修理边坡、碎落台、护坡道的局部损坏 4.能修理挡土墙伸缩缝和泄水孔 5.能够采用水泥砂浆抹面法保护表面风化严重的挡土墙 6.能修理挡土墻的局部损坏 | 1.清理路基塌方的方法 2.防护边坡的技术，铺草皮法、植树方法 3.修理边坡、碎落台、护坡道局部损坏的方法 4.挡土墙伸缩缝和泄水孔的修理技术 5.水泥砂浆抹面的操作方法 6.挡土墙局部损坏的修理方法 |
|  | (三)排水设施养护 | 1.能巡查排水设施，疏通边沟，保持排水系统畅通 2.能对损坏的排水设施进行加固 3.能铺砌排水设施 | 1.疏通边沟，保持排水系统畅通的方法 2.对损坏的排水设施进行加固的方法 3.铺砌排水设施的方法 |
| 二、路面养护 | （一）沥青路面养护 | 1.能进行日常巡视和检查路面病害 2.能清除沥青路面泥土、杂物，保持路面整洁 3.能排除沥青路面积水、积雪、积冰、积砂 4.能铺设沥青路面防滑料、灭尘剂 5.能刷白和修理拦水带、路缘石 6.能修理沥青路面局部的、轻微的初始破损 7.能在作业区布置安全作业设施 | 1.日常巡视和检查路面病害方法 2.铺设沥青路面防滑料、灭尘剂的方法 3.拦水带、路缘石的刷白和修理方法 4.小修、保养作业的工艺 5.沥青路面养护材料的性能要求 6.相关养护机具的操作方法 7.安全作业设施规范设置方法 |
|  | （二）水泥混凝土路面养护 | 1.能清除水泥混凝土路面泥土、杂物，保持路面整洁 2.能排除水泥混凝土路面积水、积雪、积冰、积砂 3.能铺设水泥混凝土路面防滑料、灭尘剂 4.能填补和清除水泥混凝土路面各种接缝填缝料出现的缺损和溢出 5.能检查和疏通路肩和中央分隔带的排水设施，防止积水 | 1.保持水泥混凝土路面整洁的方法 2.铺设水泥混凝土路面防滑料、灭尘剂的方法 3.填缝料的主要性质 4.检查和疏通路肩和中央分隔带的排水设施的方法 |
|  | （三）砂石、碎砾石等路面养护 | 1.能刮平砂石路面，修理车辙 2.能对碎砾石路面进行匀、扫面砂、添加面砂、洒水润湿、修补磨耗层 | 1.砂石路面的维修方法 2.碎砾石路面的维修方法 3.各种相关养护材料的性能要求 4.相关养护机具的操作方法 |
| 三、桥隧构造物养护 | （一）桥梁的检查与养护 | 1.能将经常性检查记录输入计算机 2.能清除桥面污物、积水、冰块和积雪、疏通桥面泄水孔等，保持桥面清洁 3.能清除桥墩、桥台表面的青苔、杂草和污秽 4.能涂刷护栏 5.能保养伸缩缝 6.能清理桥下淤积物 | 1.桥面系日常养护内容及方法 2.涂料涂刷方法 3.常用伸缩缝的类型及保养方法 |
|  | （二）涵洞检查与养护 | 1.能定期检查涵洞，并填写检查记录 2.能疏通洞内及洞口淤积物 3.能修补浆砌片石涵洞的表面风化层 | 1.涵洞定期检查的内容及检查记录的填写方法 2.涵洞清淤、疏通要点及方法 3.浆砌片石表面风化层修补方法 |
|  | （三）漫水桥和过水路面养护 | 1.能定期检查漫水桥和过水路面，并填写检查记录 2.能清洁漫水桥面、保持路缘柱标颜色 3.能清除过水路面的淤泥和漂浮物，保持路面整洁，水流顺适 | 1.漫水桥、过水路面的特点及其经常检查的内容和记录要求 2.漫水桥防洪工作的内容及方法 3.漫水桥、过水路面的养护要求 |
|  | （四）调治构造物养护 | 1.能定期检查河床调治构造物，并填写检查记录 2.能对导流堤、梨形堤、丁坝和顺坝的边坡进行局部抛填片石防护 | 1.调治构造物的检查、记录方法 2.抛填石防护调治构造物的方法 |
| 四、沿线设施养护 | （一）安全设施 | 1.能日常巡查安全防护设施并记录。 2.能日常巡查标志、标线并记录。 | 1.安全防护设施相关知识。 2.标志标线相关知识。 |

3.2 中级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路基养护 | （一）路肩养护 | 1.能修理陡坡路段中易被暴雨冲刷成沟槽的路肩部分 2.能及时修补被水流冲刷等原因形成的路肩边缘缺口 3.能在路肩设置截水明槽，并用砾（碎）石填满，以利于路肩排水 4.能将土路肩铺成硬路肩 | 1.陡坡路段路肩的养护措施 2.路肩边缘缺口的维修方法 3.设置截水明槽的技术要求 4.硬路肩的类型和施工技术 |
|  | （二）防护与加固工程养护 | 1.能加固和防护易风化的岩石边坡 2.能够预防和维修受冲刷的护岸、护坡 3.能清理透水路堤泄水管的淤泥和杂物 4.能进行挡土墙的加高和接长 5.能检查、维修锚杆式或加筋土挡土墙 | 1.易风化岩石边坡的防护和加固措施 2.加固受冲刷护岸、护坡的技术 3.透水路堤泄水管的淤泥和杂物的清理方法 4.挡土墙的加高和接长的技术和方法 5.锚杆式或加筋土挡土墙的检查、维修技术和方法 |
|  | (三)排水设施养护 | 1.能清理和维护地下排水设施 2.能组织整段开挖边沟、截水沟 3.能维修损坏的边沟、截水沟、排水沟 | 1.地下排水设施的清理和维护方法 2.整段开挖边沟、截水沟的施工技术 3.预防和维修排水设施损害的方法 |
|  | （四）特殊路基养护 | 1.能用灌砂、灌泥浆方法修理湿陷性黄土路基 2.能用降低水位、反压护道的方法治理泥沼和软土地区路基病害 3.能修理和加固多年冻土地区路基的公路防雪设施 4.能修理和加固沙漠地区路基防沙设施 5.能加固和修理通过黄土地区沟壑的的路基边坡 6.能用换土、抛石挤淤法治理泥沼和软土地区路基的病害 7.能养护多年冻土地区路基 8.能治理盐渍土地区路基的沟槽、溶洞、松散等病害 9.能植物防沙 | 1.修理黄土地区路基沉陷的灌砂、灌泥浆方法 2.治理泥沼和软土地区路基病害的降低水位、反压护道的方法 3.修理和加固多年冻土地区路基防雪设施的方法 4.沙漠地区路基防沙设施拔高、扶正的方法 5.加固和修理通过黄土地区沟壑的路基边坡的技术和方法 6.换土法、抛石挤淤法的操作步骤 7.多年冻土地区路基的养护要求和方法 8.治理盐渍土地区路基的沟槽、溶洞、松散等病害的方法 9.防沙植物种植方法 |
| 二、路面养护 | （一）沥青路面养护 | 1.能进行沥青路面初期养护 2.能修补沥青路面裂缝、拥包、坑槽、车辙等常见病害 3.能检查沥青路面平整度 | 1.沥青路面初期养护一般性要求 2.沥青路面裂缝、拥包、坑槽、车辙等常见病害的修补方法 3.沥青路面平整度检测的方法 |
|  | （二）水泥混凝土路面养护 | 1.能处治水泥混凝土路面裂缝、板角断裂、错台、唧泥、坑洞、拱起等病害 2.能更换水泥混凝土路面的个别面板 | 1.水泥混凝土路面裂缝、板角断裂、错台、唧泥、坑洞、拱起等病害的修补方法 2.更换水泥混凝土路面个别面板的方法 |
|  | （三）砂石、碎砾石等路面养护 | 1.能处理碎砾石路面的翻浆、变形、并添加稳定料 2.能进行碎砾石路面局部加宽、加厚 3.能修补碎砾石路面坑槽，修理磨耗层或扫浆铺砂、调整路拱，加铺磨耗层、保护层 | 1.处理碎砾石路面的翻浆、变形、添加稳定料的工艺 2.碎砾石路面局部加宽、加厚的方法 3.碎砾石路面修补坑槽，修理磨耗层或扫浆铺砂、调整路拱，加铺磨耗层、保护层的方法 4.相关养护路面质量标准的要求 |
| 三、桥隧构造物养护养护 | （一）桥梁检查与养护 | 1..能用目测的方法当场填写“桥梁经常性检查记录表” 2.能对检查记录输入计算机，统计结果 3.能修补桥面铺装出现的表面碎裂和脱皮 4.能对砌体及混凝土墩、台表面发生的风化剥落、物体侵蚀等产生的蜂窝麻面等病害现象进行修补 5.能对桥梁支座进行清洁、防锈、定期涂润滑油和锚栓紧固等经常性养护 | 1.桥梁的经常性检查内容及方法 2.桥梁经常检查记录的填写要求及方法 3.桥面铺装碎裂修补方法 4.砖石及混凝土表面病害修补技术 5.支座保养方法 |
|  | （二）涵洞养护 | 1.能修补混凝土管涵接头、涵底和涵墙渗漏水以及基础沉陷发生错裂 2.能修补涵底、进出水口裂缝及灰缝料脱落等损害 3.能维修涵洞进出口 | 1.砖石及混凝土构件裂缝修补技术、防渗漏修补技术 2.混凝土管涵修补技术 3.涵洞构筑物沉陷变形修理技术 |
|  | （三）漫水桥和过水路面养护 | 1.能定期检查漫水桥技术状况，填写检查记录 2.能对漫水桥和过水路面进行加固维修 | 1.漫水桥养护、防治技术方法 2.漫水桥检查、记录方法 3.过水路面的维修、加固技术 |
|  | （四）隧道检查与养护 | 1.能对隧道洞口、衬砌、路面进行日常巡查。 2.清洁隧道两侧边沟残留垃圾。 3.疏通隧道排水设施。 4.清洁隧道标志、标线和轮廓标。 | 1.隧道结构基础知识。 2.隧道日常巡查内容及方法。 3.隧道排水设施的清理和维护方法。 |
|  | （五）调治构造物养护 | 1.能对调治构造物进行修理加固 2.能进行洪水前后期的巡视，并清除调治构造物上的飘浮物 | 1.对河床、调治构造物的巡视、检查、记录方法 2.河床构造物的养护、维修方法 |
| 四、沿线设施养护 | （一）安全设施 | 1.能对交通安全设施进行经常性检查 2.能维修或更换破损的防护设施、隔离栅、护栏等 3.能维修或更换破损的公路交通标志 4.能重新画设路面标线 | 1.交通安全设施经常性检查内容和方法 2.交通安全防护设施维修和更换方法 3．公路交通标志维修和更换方法 4．路线标线画设要求和方法 |
|  | （二）公路绿化 | 1.能进行公路绿化苗木的移栽和修剪 2.能进行公路绿化苗木的施肥、淋水 3.能识别和防治公路绿化苗木常见病虫害 4.能种植和保养草皮 | 1.公路绿化苗木的移栽和修剪方法 2.公路绿化苗木的施肥、淋水方法 3.公路绿化苗木常见病虫害和相应的防治方法 4.草皮种植和保养方法 |

3.3 高级

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路基养护 | （一）加固与防护工程养护 | 1.能拆除或重建边坡护坡 2.能在线形调整后，进行边坡的改善工作 3.能清除透水路堤护底铺砌的淤泥杂物，修理病害 4.能用砂桩法防治路基翻浆 5.能拆除或重建挡土墙 6.能修理挡土墙的病害 7.能加固受洪水危害的浸水挡土墙 | 1.拆除或重建较大边坡护坡时的注意事项 2.改善边坡的技术 3.清除透水路堤护底铺砌的淤泥杂物和修理病害的方法 4.用砂桩防治路基翻浆的施工技术 5.挡土墙的拆除和施工技术 6.挡土墙病害种类及修理方法 7.加固受洪水危害的浸水挡土墙的技术 |
|  | (二)排水设施养护 | 1.能修复被损坏的边沟、排水沟、截水沟 2.能对淤塞的盲沟进行翻修 | 1.损坏严重的边沟、排水沟、截水沟 修复技术 2.盲沟的工作原理和翻修技术 |
|  | （三）特殊路基养护 | 1.能治理黄土地区路肩的坑凹 2.能用侧向压缩方式治理泥沼、软土地区路基 3.能用护坡道防止盐渍土地区路基边坡水土流失 4.能进行沙漠地区公路风季养护作业，及时排除和处理沙害 | 1.治理黄土地区路肩坑凹的方法 2.侧向压缩法的原理和方法 3.护坡道法防止盐渍土地区路基边坡水土流失的原理和注意事项 4.排除和处理沙害的方法 |
| 二、路面养护 | （一）沥青路面养护 | 1.能分析沥青路面常见病害的产生原因并处治 2.能进行沥青路面状况调查与评定 3.能用乳化沥青等材料处治路面病害 | 1.沥青路面常见病害产生原因、分级情况、修补工艺 2.沥青路面状况调查与评定的内容与方法 3.有关乳化沥青等材料生产、使用的知识 4.各种相关测量仪器及养护、施工机械的使用方法 |
|  | （二）水泥混凝土路面养护 | 1.能分析水泥混凝土路面常见病害的产生原因并处治 2.能进行水泥混凝土路面状况调查与评定 3.能在水泥混凝土路面上局部加铺沥青磨耗层 4.能调整混凝土路面面板的平整度 | 1.水泥混凝土路面常见病害产生原因、分级情况、修补工艺 2.水泥混凝土路面灌浆技术 3.水泥混凝土路面状况调查与评定的内容与方法 4.加铺沥青磨耗层的施工工艺 5.调整混凝土路面面板平整度的技术 |
|  | （三）砂石、碎砾石等路面养护 | 1.能在整线整段用稳定材料改善土路 2.能整段加宽、加厚、翻修、重铺碎砾石路面 | 1.整线整段用稳定材料改善土路的工艺 2.整段加宽、加厚、翻修、重铺碎砾石路面的工艺 3.各种相关养护、施工机械的操作 |
| 三、桥隧构造物养护 | （一）桥梁检查与养护 | 1.能借助必要工具进行桥梁的定期检查，并填写记录表，统计数据， 2.能进行桥梁的特殊检查，使用检测仪器查明桥梁病害原因，填写检查记录 3.能进行汛期桥梁检查，提出防护措施 4.能制订桥梁定期检查计划、检查工作流程 5.能判别橡胶支座的老化情况 6.能进行采用梁底粘贴钢板的方法加固主梁 7.能对桥梁墩、台、基础局部冲刷现象采取加固措施 8.能判别橡胶伸缩缝的使用情况，并提出维修建议 9.能对钢筋混凝土梁的露筋、剥落和裂缝修补 | 1.桥梁定期检查内容及方法 2.桥梁特殊检查内容及方法 3.桥梁基本状况卡片内容和填写要求 4.桥梁汛期检查工作要求 5.板式橡胶支座的判定方法 6.橡胶伸缩缝的构造原理，维修的操作程序 7.混凝土墩、台裂缝的加固技术 8.混凝土梁裂缝加固技术 |
|  | （二）涵洞养护 | 1.能提出涵洞渗漏水的处置方案 2.能对涵洞进行加固维修 3.能对涵洞出口水流冲刷进行防治 4.能查明砌石、混凝土及钢筋混凝土端墙和翼墙变形的原因，进行维修处理 | 1.涵洞出口水流冲刷防治技术 2.涵洞防水、防渗、维修加固技术 3.涵洞检查要点、病害分析方法 4.混凝土压力管破裂、漏水修补技术 |
|  | （三）漫水桥和过水路面养护 | 1.能检查漫水桥和过水路面上游河段淤积情况、分析原因、制定相应处理措施,并进行处理 2.能制定漫水桥和过水路面病害的修理加固和治理方案,并进行处理 3.能够评价漫水桥和过水路面的维修加固效果 | 1.漫水桥、过水路面工程的设计原理 2.漫水桥、过水路面的养护加固技术 |
|  | （四）隧道检查与养护 | 1.能借助必要工具进行隧道的经常检查，并填写“公路隧道经常检查记录表”，统计数据， 2.能进行桥梁的定期检查，使用检测仪器查明隧道病害原因，填写“公路隧道定期检查记录表” 3.能对隧道机电设施进行日常巡查和清洁维护 | 1.隧道经常检查内容及方法 2.隧道定期检查内容及方法 3.隧道机电设施日常巡查内容及清洁方法 |
|  | （五）调治构造物养护 | 1.能观察河床水文与调治构造物的变化情况，填写记录 2.能进行河床变化调查，填写调查记录 | 1.调治构造物的修理和加固技术 2.调治构造物的检查分析评价方法 |
| 四、沿线设施养护 | （一）安全设施 | 1.能实施交通安全设施设置方案 2.能对交通安全设施设置提出优化方案 | 1.交通安全设施安置要求及方法 2.交通安全设施设置要求 |
|  | （二）公路绿化 | 1.能制定和实施公路绿化养护方案 2.能建立公路绿化档案 | 1.公路绿化养护方案制定方法 2.公路绿化档案建立要求及方法 |

3.4 技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路基养护 | （一）路基局部改善 | 1.能对视距不良路段提出改善意见 2.能调整路线纵坡 3.能进行路基加宽的施工 4.能进行路基加高的施工 5.能维护边坡防护构造物 | 1.视距不良路段的改良技术 2.路线纵坡的调整方法 3.路基加宽的施工技术 4.路基加高的技术 5.边坡防护构造物的维护方法 |
|  | （二）特殊路基养护 | 1.能采取措施防止黄土地区高路堤的下沉 2.能用砂石垫层、石灰桩、砂井（桩）等方法治理泥沼和软土地区路基 3.能治理多年冻土地区路基涎流冰 4.能用石灰桩或砂桩方式加固盐渍土地区路基 | 1.预防黄土地区高路堤下沉的措施 2.砂石垫层法、石灰桩法、砂井（桩）法的原理和工艺 3.治理多年冻土地区路基涎流冰的措施 4.石灰桩法、砂桩法加固盐渍土地区路基的措施 |
|  | (三)风沙、风雪、水毁等灾害的防治 | 1.能采用固、阻、疏导等措施治理风沙对路基的损害 2.能采用板、墙、堤、栅等措施治理风雪流对路基的损害 3.能预防和处治公路水毁 4.能采取设置透水层或不透水隔离层法治理路基翻浆 | 1.预防和治理风沙对道路损害的技术 2.预防和治理风雪流对道路损害的技术 3.预防和处治公路水毁的方法 4.路基设置透水或不透水隔离层治理路基翻浆的原理 |
| 二、路面养护 | (一)沥青路面养护 | 1.能对沥青路面进行整段封层、罩面 2.能翻修、补强、重铺、加宽沥青路面 3.能对沥青路面横坡不适进行处治 | 1.沥青路面封层罩面工艺 2.翻修或补强、重铺、加宽沥青路面的施工工艺 3.沥青路面横坡不适处治方法 4.沥青路面的施工组织方法、测量手段及材料要求 5.微表处等预防性养护工艺 |
|  | （二）水泥混凝土路面养护 | 1.能翻修、补强、重铺、加宽水泥混凝土面层 2.能完成水泥混凝土路面基层局部改善工程 | 1.翻修或补强、重铺、加宽水泥混凝土面层的施工工艺 2.水泥混凝土路面的施工组织方法、测量手段、对材料要求及配合比计算 3.水泥混凝土路面基层局部改善工程施工工艺 |
| 三、桥隧构造物 | （一）桥梁检查与养护 | 1.能针对经常检查发现的问题，提出养护建议 2.能承担桥梁的专门检查工作，制定检查方案 3.能查明钢筋混凝土梁裂缝产生的原因，并提出加固建议 4.能对桥梁使用情况进行评价，并提出加固、养护方案 | 1.桥梁资料卡片的内容、档案建立方法 2.桥梁专门检查的工作流程、方法 3.钢筋混凝土梁裂缝的产生原因及检测、加固技术 4.桥梁使用状况的评价标准 |
|  | （二）涵洞养护 | 1.能使用涵洞养护数据库 2.能根据涵洞损坏状况，制定涵洞的加固方案 3.能检查压力涵、倒虹吸管破裂、漏水等病害，并组织进行压力式涵洞的加固施工 | 1.涵洞损坏类型及加固方法 2.压力式涵洞的检查方法、加固技术 |
|  | （三）隧道检查与养护 | 1.能针对经常检查发现的问题，提出养护建议 2.能承担隧道的应急检查工作，制定检查方案 2.能对隧道使用情况进行评价，并提出加固、养护方案 | 1.隧道资料卡片的内容、档案建立方法 2.隧道应急检查的工作流程、方法 3.隧道使用状况的评价标准 |
| 四、沿线设施养护 | （一）安全设施 | 能制定交通安全设施养护方案 | 交通安全设施养护方案制定方法 |
| 五、管理与培训 | （一）公路技术状况评定 | 1.能进行施工前的物资、场所、人员准备工作 2.能制定合理的公路养护施工技术方案并组织实施 3.能进行公路状况的技术评定 4.能进行公路养护质量检查和验收 5.能组织实施公路养护应急方案 | 1.材料和燃料采备,组织施工机具的要求 2.养护施工作业的方式和方法 3.编制公路养护作业方案的步骤 4.公路状况的技术评定内容 5.公路养护应急方案实施步骤和要求 |
|  | （二）技术经济管理 | 1.能编制小修保养计划 2.能进行公路养护成本核算 3.能进行公路养护定额管理 | 1.养路人工定员知识 2.养护定额内容 3.公路养护成本核算知识 |
|  | （三）培训 | 1.能编写初、中、高级培训计划和培训资料 2.能对初、中级工进行理论知识、实操技能培训和指导 | 1.培训计划的编写方法 2.公路养护初、中级工理论知识和实操技能考核内容 |
| 六、试验检测与技术创新 | (一)养护设备、工艺的改进 | 1.能调试公路养护的检测设备 2.能对养护设备、工艺提出改进意见 | 1.常用公路养护检测设备的调试知识 2.公路养护工艺知识 |
|  | (二)试验与研究 | 1.能通过试验和研究提出公路养护的合理化建议 | 1.公路养护试验和研究的方法与管理知识 |

3.5 高级技师

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路基养护 | （一）路基重度病害处治 | 1.能治理泥沼和软土地基病害 2.能治理泥石流对道路的损害 3.能治理雪崩对道路的损害 4.能治理路基翻浆 5.能处治路基沉陷 | 1.预防和治理软土地基病害的方法 2.预防和治理泥石流对道路损害的方法 3.预防和治理雪崩对道路损害的方法 4.治理路基翻浆的原理和方法 5.路基沉陷的原因和防治方法 |
|  | （二）路基养护技术管理 | 1.能用计算机处理公路路况检查的有关数据 2.能建立、管理路基养护科技档案 3.能对路基防护设施使用情况进行评价，提出加固或更换方案 4.在路基加宽或加高时，能对防护工程制定施工方案 5.能解决路基养护的操作技术难点和工艺难题 | 1.公路路况检查登记方法，计算机处理数据方法 2.建立、管理路基养护科技档案的技术和方法 3.路基防护设施评价方法、加固或更换技术 4.在路基加宽或加高时，改造防护工程的施工方案 5.路基养护的操作技术和工艺 |
| 二、路面养护 | (一)沥青路面养护 | 1.能制定重交通下沥青路面养护的整体方案 2.能掌握沥青路面再生施工技术 3.能解决沥青路面养护的操作技术难点和生产中的工艺难题 | 1.沥青路面再生技术 2.沥青路面养护理论与工艺 |
|  | （二）水泥混凝土路面养护 | 1.能制定重交通下水泥混凝土路面养护的整体方案 2.能解决水泥混凝土路面养护的操作技术难点和生产中的工艺难题 | 水泥混凝土路面养护理论与工艺 |
| 三、桥隧构造物 | （一）桥梁检查与养护 | 1.能根据桥梁检查结果进行综合评价、确定技术等级、撰写检查报告 2.能做出质量状况评分，提出养护建议 3.能进行桥梁大中修养护、改善工程的中间检查和竣工验收 4.能进行桥梁养护技术档案的建立，定期对桥梁技术及承载力状况做出评价与分析 5.能解决桥梁加固难题，制定加固方案 6.能对超重车辆过桥制定相应加固方案 | 1.桥梁综合评定方法，技术等级标准 2.桥梁技术状况评价标准，桥梁维修加固技术及方法 3.桥梁大、中修养护、改善工程的中间检查和竣工验收工作要点 4.桥涵技术状况评价与承载力鉴定方法 5.桥梁各类加固技术施工工艺 6.超重车辆过桥加固措施 |
|  | （二）涵洞养护 | 1.能制定涵洞雨季养护计划，做出预防涵洞水毁防控方案 2.能在涵洞水毁时，制定抢修方案，组织抢修 3.能计算涵洞建筑工程数量，编制涵洞施工概预算，进行涵洞施工组织设计 | 1.涵洞特殊期间养护技术与要求 2.涵洞工程量计算方法、工程概预算及施工组织设计的编制方法 3.涵洞加固施工技术 |
|  | （三）隧道检查及养护 | 1.能根据隧道检查结果进行综合评价、确定技术等级、撰写检查报告 2.能做出质量状况评分，提出养护建议 3.能进行隧道大中修养护、改善工程的中间检查和竣工验收 4.能进行隧道养护技术档案的建立，定期对隧道技术状况做出评价与分析 | 1.隧道综合评定方法，技术等级标准 2.隧道技术状况评价标准，隧道维修加固技术及方法 3.隧道大、中修养护、改善工程的中间检查和竣工验收工作要点 |
| 四、管理与培训 | （一）养护质量管理 | 1.能指导养护作业 2.能检查、评定公路的养护质量 3.能提出公路养护质量的改进措施 4.能制定公路养护应急方案 | 1.公路养护质量检查与评定方法 2.公路养护质量的影响因素 3.公路养护应急方案制定方法 |
|  | （二）技术经济管理 | 1.能编制大、中修工程的概预算，进行养护作业经济管理 2.能运用养护施工定额，进行养护施工作业的组织管理 3.能编制公路养护规划 | 1.养护施工概预算定额应用 2.养护作业经济管理知识 3.公路养护规划知识 |
|  | （三）技能培训 | 1.能对公路养护技师进行理论知识和实操技能培训 2.能讲授公路养护新技术、新材料、新工艺的应用 | 1.公路养护技师理论知识和实操技能考核内容 2.新技术、新材料、新工艺的知识 |
| 五、试验检测与技术创新 | (一)养护设备、工艺的改进 | 能应用新设备、新技术、新材料、新工艺 | 公路养护中的新设备、新技术、新材料、新工艺知识 |
|  | (二)试验与研究 | 能撰写专业技术工作总结 | 专业技术工作总结的写作方法 |

4．比重表

4.1理论知识

| 项 目 |  | 初级 （%） | 中级 （%） | 高级 （%） | 技师 （%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基本要求 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 相关知识 | 路基养护 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 |
|  | 路面养护 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 桥隧构造物养护 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 |
|  | 沿线设施养护 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 管理与培训 | - | - | - | 10 | 20 |
|  | 试验检测与技术创新 | - | - | - | 10 | 15 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2技能操作

| 项 目 |  | 初级 （%） | 中级 （%） | 高级 （%） | 技师 （%） | 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 路基养护 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 |
|  | 路面养护 | 30 | 35 | 40 | 25 | 20 |
|  | 桥隧构造物养护 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 沿线设施养护 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 管理与培训 | - | - | - | 20 | 25 |
|  | 试验检测与技术创新 | - | - | - | 5 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |