- 交通运输部关于修改《长江三峡水利枢纽

- 水上交通管制区域通航安全

- 管理办法》的决定

交通运输部决定对《长江三峡水利枢纽水上交通管制区域通航安全管理办法》（交通运输部令2016年第72号）作如下修改：

一、将第四条第一款修改为：“本办法所称长江三峡水利枢纽水上交通管制区域（以下简称交通管制区域）是指长江乐天溪锚地以上至太平溪港以下的水域（长江上游航道里程40.0公里至52.0公里）。”

二、将第十条第（一）项修改为：“（一）进入船闸、升船机前应当检查船况，避免突发性故障影响船闸运行；”第（五）项修改为：“（五）船舶进出闸室的航速不得超过1.0米/秒，闸室间移泊航速不超过0.6米/秒；船舶进出升船机承船厢航速不得超过0.5米/秒；”第（七）项修改为：“（七）禁止过闸、过升船机船舶的船员、乘客翻越上岸。”

三、将第二十一条第一款修改为：“除锚地水域外，交通管制区内不得从事供受油作业。”

四、将第二十三条修改为：“禁止装运民用爆炸品的船舶过坝。

载运闭杯实验闪点低于60度的散装液体货物的船舶专闸通过，船舶和枢纽运行单位应当采取相应的安全保障措施。”

五、将第三十三条修改为：“船闸闸室、升船机船厢上、下两端均应当设红、绿号灯各一盏。船舶应当按下列信号进出船闸、升船机：（一）红光灯表示停止进（出）闸（厢）；（二）绿光灯表示允许进（出）闸（厢）。”

六、将第三十四条修改为：“通过船闸、升船机的船舶，在进入交通管制区前应当显示过坝信号，进闸室、船厢后解除信号。

通过船闸的船舶白天显示“T”字信号旗一面，夜间显示白闪光环照灯一盏。

通过升船机的船舶白天显示上“T”下“1”字信号旗1组，夜间显示白闪光环照灯及在桅桁处垂直显示绿光环照灯各1盏。”

七、将第三十六条修改为：“违反本办法规定，在锚地水域外交通管制区内从事供受油作业的，由三峡海事管理机构责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。”

个别文字作相应调整。

本决定自202X年XX月XX日起施行。

《长江三峡水利枢纽水上交通管制区域通航安全管理办法》根据本决定作相应修正，重新公布。